ОАО "Краевая инжиниринговая корпорация"

КРАсноярский край

нижнеингашский район

Муниципальное образование

поселок нижняя пойма

Генеральный план

пояснительная записка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЕЛОК НИЖНЯЯ ПОЙМА

Генеральный план

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Нижнеингашского района

Муниципальный контракт:

Исполнитель: ОАО "Краевая инжиниринговая корпорация"

Генеральный директор	_______________________

Первый заместитель

Генерального директора	_______________________

Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам	_______________________

Главный архитектор института	_______________________ А.А. Аносов

Главный инженер института	_______________________ В.П. Горбачевская

Красноярск 2011

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Введение. Цель и задачи проекта	6

2.	Природные условия и ресурсы территории	8

2.1 Рельеф	8

2.2 Климат	8

2.3 Почвы	9

2.4 Гидрография	9

2.5 Геологическое строение	9

2.6 Экологическое состояние территории.	10

3.	Комплексная оценка и основные проблемы развития территории	12

3.1 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	12

3.2 Предприятия промышленности	16

3.3 Жилищная сфера	17

3.4 Социальная сфера	21

3.5 Транспортное обеспечение территории	34

3.5.1 Автомобильный транспорт	34

3.5.2 Объекты транспортной инфраструктуры	35

3.6 Коммунальное обслуживание	36

3.6.1 Водоснабжение	36

3.6.2 Водоотведение (канализация)	36

3.6.3 Теплоснабжение	37

3.6.4 Газоснабжение.	39

3.6.5 Связь и информатизация.	39

3.6.6 Электроснабжение	39

3.7 Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки	40

3.8 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли населенных пунктов	41

4.	Архитектурно-планировочная организация территории.	44

4.1 Архитектурно-планировочные решения	44

4.2 Планировочная организация территории	45

5.	Основные решения генерального плана	48

5.1 Жилищная сфера	48

5.2 Социальная сфера	50

5.3 Производственная сфера	56

5.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	56

5.4.1 Внешняя сеть автомобильных дорог	56

5.4.2 Объекты транспортной инфраструктуры	56

5.5 Инженерное оборудование территории	58

5.5.1 Водоснабжение	58

5.5.2 Водоотведение (канализация)	60

5.5.3 Теплоснабжение	61

5.5.4 Газоснабжение	63

5.5.5 Связь и информатизация	66

5.5.6 Электроснабжение	66

5.6 Охрана окружающей среды	68

5.6.1 Зоны с особыми условиями использования территорий	68

5.6.2 Санитарно-защитные зоны	68

5.6.3 Водоохранные зоны	69

5.6.4	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	70

5.6.5. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	71

5.6.6	Мероприятия по охране окружающей среды	72

6.	Согласование проекта генерального плана	77

7.	Основные технико-экономические показатели проекта	80

Состав графических материалов проекта

| № листа | Наименование чертежа | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Сводная схема генерального плана |  |
|  | Схема функциональных зон |  |
|  | Схема границ поселения |  |
|  | Схема границ территорий и земель |  |
|  | Схема ограничений использования территории |  |
|  | Схема размещения объектов капитального строительства местного значения |  |
|  | Схема размещения инженерной инфраструктуры |  |
|  | Схема размещения транспортной инфраструктуры |  |
|  | Схема использования территории |  |
|  | Схема оценки комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения |  |
|  | Схема планировочной структуры |  |
|  | Схема планировочной организации |  |

- Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план городского поселения муниципальное образование поселок Нижняя Пойма (далее – генеральный план) выполнен в соответствии с

«Муниципальным контрактом

«Техническим заданием к муниципальному контракту

на выполнение работ по разработке генерального плана, правил землепользования и застройки поселка Нижняя Пойма Нижнеингашского района Красноярского края».

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Красноярского края от 27.06.2007г. № 19-4948 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов»;

- Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2637 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Нижнеингашский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

Цель работы – подготовка в соответствии с действующим законодательством генерального плана, обеспечивающего устойчивое развитие территории городского поселения муниципальное образование поселок Нижняя Пойма (далее – поселение).

Основные задачи проекта:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями новейшего законодательства: градостроительное зонирование, программы мероприятий реализации генерального плана;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

- Природные условия и ресурсы территории

2.1 Рельеф

Территория муниципального образования п. Нижняя Пойма расположена на окраине Средне-сибирского плоскогорья, смыкающегося в южной части с северной оконечностью Саянской системы. Местность представляет собой занесенную увалистую равнину с участками лесостепи, изрезанную речными, главным образом заболоченными долинами. Увалы имеют плоские вершины и пологие склоны. Преобладающие крутизны 3-6 градусов. Рельеф северной части пологий, восточная и южная часть всхолмленные. Абсолютные отметки достигают до 500 м над уровнем моря.

2.2 Климат

Климат муниципального образования континентальный. Зима продолжительная. Средняя температура января – 18,5ºС, абсолютный максимум +0,6ºС, минимум- -47,5ºС. Средняя температура июля +19,0ºС, абсолютный максимум+35,2ºС, минимум- +2,2ºС. Продолжительность светлой части суток в зимний период не превышает 7-8 часов, а в летний увеличивается до 16-17 часов. Самое холодное время на территории муниципального образования продолжается с ноября по март. Среднесуточные температуры в этот период года опускаются ниже -20ºС, а абсолютный минимум достигает -50ºС. Наиболее теплые месяцы в году - июль, июнь, август. Количество осадков выпадающих в год колеблется от 300 до 400 мм. Значительное количество осадков характерно в летние месяцы, особенно в июле и августе. Поэтому начало вегетации растений происходит в условиях пониженной влажности воздуха и почвы. Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре месяце. Замерзание же почвы начинается обычно раньше. Высота снежного покрова достигает максимума во второй декаде февраля. Число дней со снежным покровом колеблется от 168 на севере района до 150 на юге района. Замерзание рек происходит в конце первой декады ноября.

Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные ветры(56%), значительный процент приходится на ветры восточного и юго-восточного направления (26%), на ветры других направлений приходится 18,3 %. Понижение давления в весеннее время вызывает смену направления ветра. В это время преобладающими ветрами являются западные и юго-западные. Смена направления ветра на севере обычно связана с вторжением холодных воздушных масс. Наступление весны при этом затягивается, а вторжение холодного вохдуха сопровождается сильными ветрами и снегопадами. Максимальная скорость ветра при этом достигает до 15 м/сек. Поселение находится в IВ климатическом подрайоне в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

2.3 Почвы

Почвы муниципального образования разнообразные. Большое непосредственное влияние на развитие почвообразовательного процесса оказывает климат, характер растительного покрова, свойства материнской породы и рельеф местности. Основной почвенный фон территории дерново-подзолистые почвы различной степени гумусированности и оподзоленности. Основными почвообразующими породами являются супеси и суглинки. Развитие дерново-подзолистых почв осуществляется под влиянием дернового и подзолообразовательного процессов. Наиболее сильно процесс оподзоливания выражен под сомкнутыми хвойными насаждениями без травяного покрова.

В зависимости от степени развития и выраженности дернового и подзолообразовательного процессов, дерново-подзолистые почвы подразделяются на дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые и дерново-сильноподзолистые. На участках с такими почвами произрастают преимущественно лиственные насаждения с развитым травяным покровом.

Леса смешанные. Основными лесообразующими древесными породами являются сосна, береза. Высота деревьев 19- 25,5 м. Подлесок преимущественно кустарниковый до 3-4 м. Просеки широкие.

2.4 Гидрография

Гидрография муниципального образования представлена небольшими реками бассейна реки Бирюсы: р. Решеты, р. Точильная, р. Цыганский Лог, р. Ключи, р. Болотная, р. Верблюд. Реки, протекающие на территории поселения, относятся к равнинному типу. Течение их спокойное, долины часто заболочены. Основным источником питания рек являются атмосферные осадки.

2.5 Геологическое строение

В геологическом строении местности принимают участие мезозойские и найнозонные отложения.

С поверхности повсеместно развит чехол верхнее-плиоценчетвертичных терригенных пород, представляющих собой сложно построенный комплекс озерно-аллювиальных, аллювиальных, озерных и болотных отложений. Мощность чехла рыхлых отложений достигает 70-100 м. Верхнюю часть разреза слагают практичные, третичные и четвертичные отложения песчано-глинистого характера, мощностью ≈ 300 м.

2.6 Экологическое состояние территории.

Поверхностные и подземные воды

Экологическое состояние окружающей среды на территории муниципального образования характеризуется в целом как конфликтное.

Результаты мониторинга поверхностных вод за последние годы свидетельствует о том, что водотоки очень грязные и их состояние относится к не благоприятному.

Главной причиной ухудшения состояния водных экологических систем является биологическое и химическое загрязнения сбросами недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод с предприятий и населённых пунктов, и приносом с поверхностными стоками минеральных удобрений, используемых в сельском хозяйстве.

Атмосферный воздух

Мониторинг и исследования состояния атмосферного воздуха муниципального образования  не проводятся, данных о качестве атмосферного воздуха нет.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны объектов р.п. Нижняя пойма

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | шламопропитывающий завод | 300 |
| 2 | производственная территория ДРСУ | 100 |
| 3 | канализиционные очистные сооружения | 150,200 |
| 4 | цистерны ГСМ | 100 |
| 5 | лесопилка | 100 |
| 6 | гаражи ЖКХ | 100 |
| 7 | цех по обработке древесины | 100 |
| 8 | автозаправочная станция | 100 |
| 9 | станция технического обслуживания | 50 |
| 10 | производственная территория УРУОУХД Гусфин РФ | 50 |
| 11 | производственная территория базы НГЧВ-3 | 50 |
| 12 | исправительная колония | 100 |
| 13 | электроподстанция | 50 |
| 14 | котельная | 50 |
| 15 | кладбище | 50 |
| 16 | пекарня | 50 |
| 17 | рынок | 50 |
| 18 | коммунально-складская территория | 50 |
| 19 | гаражи | 15 |
| 20 | шиномонтаж | 50 |

Индивидуальная жилая застройка западной  части р.п. Нижняя Пойма  находится  в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) от котельной, гаражей ЖКХ, лесопилки.

Индивидуальная жилая застройка центральной части поселка  находится в СЗЗ от рынка, СТО, цистерны ГСМ, территории  колонии,  производственной территории УРУОУХД Гусфин РФ, коммунально-складской территории,  в северной части – от производственной территории  базы НГЧВ-3, в южной - от цеха по переработке древесины, кладбища  и шиномонтажной мастерской.

Через населенный пункт  проходит  железная дорога, в санитарно-защитной зоне от которой также находится  индивидуальная жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается, в соответствии с требованием п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Почвенный покров

Одним из основных показателей, отражающих экологическое состояние земель, является наличие эрозионных почвенных процессов. На территории муниципального образования водной и ветровой эрозии почв не наблюдается ввиду довольно высокой лесистости, несмотря на то, что территория муниципального образования пересекается множеством рек и ручьев.

- Комплексная оценка и основные проблемы развития территории

3.1 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятого населения, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Оценка текущей демографической ситуации и перспектив ее изменения в р.п. Нижняя Пойма производилась на основе:

- данных о численности постоянного населения за период 2007-2010 гг.;

- данных о естественном и миграционном приросте (убыли) за период 2006-2008 гг.;

- данных о половозрастной структуре населения Нижнеингашского района по состоянию на 01 января 2010 г.

Оценка текущей демографической ситуации

Общая численность населения за период времени с 2003 по 2007 гг. сократилась более чем на 400 человек или на 4% .

Динамика изменения численности населения р.п. Нижняя Пойма

за период 2007-2010 гг.

| Год | 2007 г. | 2008г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на начало года, человек | 9249 | 9167 | 8975 | 8924 |
| Темп прироста (к предыдущему году), % | - | - 1 | - 2 | - 0,8 |

Согласно исходным данным о численности населения, тенденция падения наблюдается на протяжении всего анализируемого периода.

В течение 2007 – 2011 гг. естественный прирост населения характеризовался отрицательной динамикой (-108 человек в среднем в год). Данная динамика обусловлена падением уровня рождаемости.

Механический прирост (сальдо миграции) в данном периоде также в основном имел отрицательные значения (рис.1).

- Естественный и миграционный прирост, чел.

На основе исходных данных возрастная структура населения р.п. Нижняя Пойма на начало 2010 года выглядит следующим образом:

- население младше трудоспособного возраста – 1 710 человека или 19%;

- трудоспособного возраста – 4868 человек или 45%;

- старше трудоспособного возраста – 2346 человек или 26%.

В целом, демографическая ситуация р.п. Нижняя Пойма характеризуется следующими показателями:

- снижение общей численности населения за анализируемый период;

- отрицательная динамика естественного прироста населения (-108 человек в среднем в год);

- отрицательный миграционный прирост населения.

Прогноз численности населения.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Изменение численности населения в каждой из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год и скорректированные с учетом динамики смертности поселения за период 2001-20010 гг.

Кроме того, коэффициенты дожития детей в возрасте до 1 года были скорректированы с учетом основных целевых индикаторов и показателей реализации федеральной целевой программы «Дети России» на 2007-2010 годы. Предполагается снижение показателя младенческой смертности с 10,9 на 1000, родившихся живыми в 2006г.,  до 9,8 на 1000 родившихся живыми в 2010г.

Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использовался специальный коэффициент рождаемости, принимаемый за константу. Умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек принимается примерно 1:1.

Миграция при прогнозировании на период до 2025 г. учитывается через включение в расчет ежегодного прогнозируемого сальдо миграции, равного в среднем 100 человек в год.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения р.п. Нижняя Пойма на 2015г., 2020г. и 2025г., обобщены в виде таблицы 2.

Прогноз численности постоянного населения р.п. Нижняя Пойма

на конец 2015, 2020 и 2025 гг.

| Возрастные группы, используемые при расчете | Факт | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2010 г. | 2015 г. | 2020г. | 2025 г. |
| Общая численность населения | 8924 | 9 085 | 9 145 | 9 530 |
| дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | 818 | 769 | 860 | 1 052 |
| в т.ч. до 1 года | 133 | 121 | 135 | 164 |
| школьного возраста (от 7 до 17 лет) | 1542 | 1 068 | 1 060 | 1 265 |
| дети в возрасте от 4 до 17 лет | 1856 | 1 375 | 1 405 | 1 689 |
| 18 лет и старше | 5291 | 7 247 | 7 224 | 7 212 |
| 60 лет и старше | 1273 | 958 | 1 046 | 1 327 |
| в том числе |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 1710 | 1 645 | 1 735 | 2 120 |
| трудоспособный возраст (от 16 до 54 лет - мужчины, от 16 до 49 лет - женщины) | 4868 | 6 275 | 6 045 | 5 800 |
| Старше трудоспособного возраста (с 55 лет - мужчины, с 50 лет - женщины) | 2346 | 1 170 | 1 365 | 1 610 |

Согласно прогнозу численности постоянного населения, на конец 2025 года численность населения р.п. Нижняя Пойма должна составить 9 530 человек.

Динамика изменения численности населения р.п. Нижняя Пойма по возрастным группам

| Возрастные группы | Факт | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| Общая численность населения, чел. | 8924 | 9 085 | 9 145 | 9 530 |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет), % | 19 | 19 | 19 | 22 |
| трудоспособный возраст (от 16 до 54 лет - мужчины, от 16 до 49 лет - женщины), % | 55 | 60 | 66 | 61 |
| старше трудоспособного возраста (с 55 лет - мужчины, с 50 лет - женщины), % | 26 | 21 | 15 | 17 |

Рост численности населения должен быть связан, в первую очередь, с положительным сальдо миграции.

При реализации мероприятий проекта, направленных на улучшение условий жизнедеятельности, возможно дальнейшее изменение численности населения в благоприятную сторону.

3.2 Предприятия промышленности

Промышленный потенциал населенного пункта является важнейшим параметром его жизнеобеспечения. Наличие и состояние объектов социальной сферы, средств на их развитие, содержание, занятость населения, уровень доходов и социальная защищенность в решающей мере определяются состоянием базовой отрасли экономики поселения.

Одной из важнейших отраслей в реальном секторе экономики является промышленность, которая формирует социально-экономический потенциал населенного пункта и по объему выпускаемой продукции занимает 1 место в районе.

Основными направлениями деятельности р.п. Нижняя Пойма являются: лесопереработка, деревообрабатывающее производство, пищевая промышленность (производство хлебобулочных изделий), торгово-закупочная деятельность.

В состав промышленного комплекса населенного пункта входят: Решотинский Шпалопропиточный завод, Красноярское управление лесных исправительных учреждений ФСИН Минюста РФ, ФГУ «Пойменский лесхоз», ПМС-256, ПЧ-6. Перечень предприятий представлен в таблице 4.

На территории населенного пункта функционируют:

- деревообрабатывающий цех;

- лесопилка;

- цех по переработке древесины.

Относительно пищевой промышленности, в р.п. Нижняя Пойма осуществляется производство хлебобулочных изделий. На территории населенного пункта функционирует пекарня.

Также развито в населенном пункте ведение личного подсобного хозяйства. Население занято выращиванием зерновых культур, картофеля и овощей, а также разведением КРС, свиней, овец, коз и домашней птицы.

Перечень основных предприятий и организаций р.п. Нижняя Пойма.

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Кол-во работающих (человек) |  | Виды деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красноярское управление лесных исправительных учреждений ФСИН Минюста РФ | Ул. Дзержинского, 6 | 730 | Лесопереработка |  |
| 2 | Шпалопропиточный завод | Ул. Смолозаводская, 46 | 313 | Деревообрабатывающее производство |  |
| 3 | ФГУ «Пойменский лесхоз» | Красноярский край, Станция Решеты, Нижнеингашского р-на, ул. Лаптева, 8 |  | Лесопереработка, деревообрабатывающее производство |  |

Площадь территории производственного и коммунально-складского назначения составляет 86,5 га или 4% от общей площади населенного пункта, зона сельскохозяйственного использования – 6,5 га или 0,3%.

3.3 Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда р.п. Нижняя Пойма составляет порядка 249,3 тыс.м² – 2 128 домов.

Действующий жилищный фонд представлен:

1) одноквартирными жилыми домами, 1-2 эт. – 38% от общей площади;

2) двухквартирными жилыми домами, 1 эт. – 30,5%;

3) многоквартирными жилыми домами, 1-5 эт.  – 31,3%;

4) Общежитием, 2 эт. – 0,2% от общей площади.

Общий объем ветхого жилищного фонда составляет порядка 30,6 тыс.м² (209 домов), что составляет 12,3% от общего объема существующего жилищного фонда.

Средний показатель жилищной обеспеченности населения по состоянию на 2011 год составляет 27 м²/чел. (выше среднероссийского показателя на 9 м²/чел.).

Структура жилищного фонда р.п. Нижняя Пойма по текущему состоянию приведена в таблице 5.

Жилищный фонд р.п. Нижняя Пойма на 2011 год по текущему статусу

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе, ветхий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м² | % | домов | м² | % | домов |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 93 673 | 37,6 | 1 466 | 1 289 | 4,2 | 16 |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 975 | 0,4 | 3 | - | - | - |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 75 914 | 30,4 | 507 | 17 401 | 56,9 | 137 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 22 714 | 9,1 | 105 | 9 044 | 29,6 | 51 |
| Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 25 861 | 10,4 | 33 | 2 831 | 9,3 | 5 |
| Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | 9 696 | 3,9 | 6 | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 4 эт. | 6 201 | 2,5 | 3 | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 5 эт. | 13 698 | 5,5 | 4 | - | - | - |
| Общежитие, 2 эт. | 543 | 0,2 | 1 | - | - | - |
| Итого | 249 275 | 100 | 2 128 | 30 565 | 100 | 209 |

Также на территории населенного пункта есть разрушенный жилищный фонд в объеме 649 м² (9 домов) или 0,3% от действующего жилищного фонда.

Объем жилищного фонда, расположенного в санитарно – защитных зонах (СЗЗ) р.п. Нижняя Пойма, приведен в таблице 6 и на рисунке 2.

Объем жилищного фонда, расположенного в санитарно-защитных зонах

р.п. Нижняя Пойма

| Наименование объекта с установленной СЗЗ | Наименование объекта, размещённого в СЗЗ | Количество зданий, ед. | Площадь общая, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Лесопилка | Многоквартирный жилой дом | 2 | 1677 |
| Железная дорога однопутная | Многоквартирный жилой дом | 19 | 5637 |
| Гаражи; Железная дорога однопутная | Многоквартирный жилой дом | 2 | 1001 |
| Железная дорога однопутная | Одноквартирный жилой дом | 200 | 13165 |
| ПС | Многоквартирный жилой дом | 1 | 1026 |
| Котельная | Двухквартирный жилой дом | 4 | 711 |
| СТО | Многоквартирный жилой дом | 1 | 320 |
| Тюрьма | Многоквартирный жилой дом | 11 | 2975 |
| Железная дорога однопутная | Двухквартирный жилой дом | 29 | 4764 |
| Производственная территория базы НГЧВ-3 | Двухквартирный жилой дом | 4 | 762 |
| Гаражи ЖКХ | Одноквартирный жилой дом | 11 | 669 |
| Гаражи ЖКХ | Двухквартирный жилой дом | 2 | 239 |
| Цех по обработке древесины; Кладбище | Одноквартирный жилой дом | 1 | 64 |
| Лесопилка | Одноквартирный жилой дом | 2 | 111 |
| Рынок | Одноквартирный жилой дом | 2 | 131 |
| Кладбище | Одноквартирный жилой дом | 1 | 86 |
| Железная дорога однопутная; Коммунально-складская территория | Двухквартирный жилой дом | 3 | 448 |
| Тюрьма | Двухквартирный жилой дом | 17 | 2967 |
| СТО | Двухквартирный жилой дом | 1 | 137 |
| Пекарня; Железная дорога однопутная | Одноквартирный жилой дом | 1 | 58 |
| Шиномонтаж | Одноквартирный жилой дом | 5 | 317 |
| Шиномонтаж | Двухквартирный жилой дом | 1 | 270 |
| Цистерна ГСМ; Железная дорога однопутная | Одноквартирный жилой дом | 6 | 624 |
| Железная дорога однопутная; Тюрьма | Многоквартирный жилой дом | 2 | 328 |
| ПС | Двухквартирный жилой дом | 2 | 226 |
| Производственная территория УРУОУХД Гусфин РФ | Одноквартирный жилой дом | 1 | 52 |
| Производственная территория УРУОУХД Гусфин РФ | Двухквартирный жилой дом | 1 | 117 |
| Тюрьма | Одноквартирный жилой дом | 1 | 202 |
| Железная дорога однопутная; Коммунально-складская территория | Общежитие | 1 | 543 |
| ИТОГО |  | 334 | 39629 |

Согласно пункту 5.1.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ в СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. В санитарно-защитной зоне расположено 334 дома суммарной общей площадью порядка 40 тыс.м², что составляет около 16% от существующего объема жилищного фонда населенного пункта.

Наибольший объем жилищного фонда попадает в санитарно-защитную зону от железнодорожного полотна.

- Схема размещения жилищного фонда р.п. Нижняя Пойма с градостроительными ограничениями

Обеспечение жилищного фонда в населенном пункте сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- газоснабжение – 0%;

- теплоснабжение – 45%;

- водопровод – 30%;

- канализация – 20%;

- электроснабжение – 100%;

- связь – 70%.

Анализ существующей ситуации в жилищной сфере р.п. Нижняя Пойма позволяет сделать следующие выводы:

1. Жилищная обеспеченность удовлетворяет требованиям социальной нормы и превышает установленный российский показатель на 9 м².

2.  Объем жилья, расположенного в санитарно-защитных зонах (СЗЗ), составляет порядка 40 тыс.м² общей площади, 16,2% от общего объема жилищного фонда населенного пункта.

3. Обеспеченность жилищного фонда сетями инженерной инфраструктуры не достигает стопроцентного уровня.

3.4 Социальная сфера

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально-значимых объектов: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта. Рекомендуемая структура фондов объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум, определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническими и больничными учреждениями определяется согласно Распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996г. № 1063-р (ред. от 13.07.2007г.) «О социальных нормативах и нормах».

Задачами анализа является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

При планировании мероприятий по развитию сферы обслуживания населения необходимо выявить наличие, а также качественные и количественные показатели объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения.

Комплекс объектов обслуживания населения рассредоточен по территории р.п. Нижняя Пойма. Результаты оценки по фактической обеспеченности населения объектами социальной сферы на начало 2011 года приведены в таблице 7.

Учреждения образования

1. Детский сад «Улыбка» мощностью 40 мест. На сегодняшний день детский сад посещает 33 ребенка. Уровень загруженности составляет 110%. В эксплуатацию здание было введено в 1962 году. Степень износа – 40%.

2. Детский сад «Сибирячок» мощностью 110 мест. Посещаемость составляет 128 человек. Год ввода – 1976, степень износа – 23%.

3. Детский сад «Топтыжка» мощностью 170 мест. Посещаемость составляет 192 человек. В эксплуатацию здание было введено в 1993 году. Степень износа – 11%.

4. МОУ «Решотинская средняя общеобразовательная школа №1» мощностью 995 учащихся. Посещаемость составляет 466 человек, в т.ч. посещаемость в начльной школе составляет 191. Уровень загруженности объекта – 47%. Год ввода – 1949, степень износа – 100%. Школа состоит из 2-х корпусов, в одном из которых расположена начальная школа. Ведется строительство новой школы на 490 учащихся.

5. МОУ «Решотинская средняя общеобразовательная школа №10» мощностью 360 учащихся. Посещаемость составляет 375 человек. Уровень загруженности объекта – 104%. Год ввода – 1972.

6. МОУ «Решотинская средняя общеобразовательная школа №20» мощностью 350 учащихся. Посещаемость составляет 130 человек. Уровень загруженности – 37%. В эксплуатацию здание было введено в 1968 году. Степень износа – 27%.

7. Музыкальная школа мощностью 120 мест. Посещаемость составляет 98 человек Уровень загруженности составляет 82%.

8. Станция юных техников мощностью 111 учащихся. Посещаемость – 96 человек. Уровень загруженности – 86%. Год ввода – 1950, степень износа – 68%.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

1. Больничный городок:

- больница;

- терапевтическое отделение;

- лаборатория;

- поликлиника;

- станция скорой помощи;

- морг.

2.  Ветеринарный пункт.

3. Фельдшерско-акушерский пункт.

4. Три аптеки.

Физкультурно-спортивные сооружения

1. Спортивный зал при средней школе №1 мощностью 200 м² площади пола. Степень износа – 60%.

2. Спортивный зал при средней школе №10 мощностью 162 м² площади пола. Степень износа – 30%.

3. Спортивный зал при средней школе №20 мощностью 162 м² площади пола. Степень износа – 30%.

4. Три отдельно стоящих спортивных зала.

5. Хоккейная коробка.

6. Стадион. Степень износа – 40%.

Учреждения культурно-досугового и культового назначения

1. Клуб «Дзержинского» на 200 мест. Фактическая мощность – 180 человек. Уровень загруженности – 90%. Год ввода – 1968, степень износа – 100%.

2. Клуб «Заводской». Посещаемость составляет 80 человек. Год ввода – 1985.

3. Клуб.

4. Решотинская детская библиотека мощностью 16 тыс.единиц хранения. Расположена при клубе «Дзержинского».

5. Решотинская городская библиотека мощностью 23,2 тыс.единиц хранения. Расположена при клубе «Дзержинского».

Объекты торговли

1. Рынок мощностью 385 м² торговой площади;

2. Магазины смешанных товаров - 54 шт.

Предприятия общественного питания

1. Столовая на 24 места, год ввода – 2006.

2. Кафе на 35 мест.

Предприятия связи и кредитно-финансового назначения

1. Банк «Кедр» на 2 операционных кассы.

2. Отделение сберегательного банка на 4 операционных места.

3. Два отделения почты.

Учреждения и организации управления

1. Администрация.

2. Суд.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

1. Гостиница.

2. Контора ЖКХ.

3. Пожарная часть на 4 автомобиля.

Объекты религиозного назначения

1. Церковь.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, следует принимать:

- детские дошкольные учреждения – 500 м;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м;

- поликлиники – 1000 м.

В сельской местности радиус пешеходной доступности общеобразовательных объектов для I ступени обучения должен быть не более 2 км., для II-III ступеней не более 4 км.

Схема обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными школами, физкультурно-оздоровительными объектами и объектами здравоохранения приведена на рисунке 3.

Очевидно, что радиусы обслуживания детских садов, школ, объектов спорта и здравоохранения полностью охватывают лишь центральную часть населенного пункта.

При проектировании необходимо размещать объекты на территории с учетом их радиусов обслуживания.

Объекты торговли и общественного питания находятся в радиусе доступности населения, проживающего в любой части населенного пункта.

Результаты оценки по фактической обеспеченности населения объектами социальной сферы на 2011 год приведены в таблице 7.

- Схема обеспеченности объектами социальной сферы р.п. Нижняя Пойма

Оценка существующих объектов социальной сферы на 2011 год (население -9189 чел)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во объектов | Проектная мощность объекта | Фактическая мощность объекта | Загрузка объекта, % | Норматив | Требуемая мощность на текущий момент |  | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 3 | 320 | 353 | 110,0 | 85% детей дошкольного возраста | 695 | 51 |  | -342 | - |
| - 1.1.1 | - Детский сад "Улыбка" | - место | - 1 | - 40 | - 33 | - 82,5 | - - | - - | - - |  | - - | - Год ввода - 1962, степень износа - 40% |
| - 1.1.2 | - Детский сад "Сибирячок" | - место | - 1 | - 110 | - 128 | - 116,4 | - - | - - | - - |  | - - | - Год ввода - 1976, степень износа - 23% |
| - 1.1.3 | - Детский сад "Топтыжка" | - место | - 1 | - 170 | - 192 | - 112,9 | - - | - - | - - |  | - - | - Год ввода - 1993, степень износа - 11% |
| 1.2 | Школьные учреждения | учащиеся | 4 | 1 705 | 1162 | 68,0 | 100% детей школьного возраста | 1542 | 110 |  | 163 | - |
| - 1.2.1 | - Решотинская средняя общеобразовательная школа №1 | - учащиеся | - 1 | - 995 | - 466 | - 46,8 | - - | - - | - - |  | - - | - Год ввода - 1950, степень износа - 100%, ведется строительство нового корпуса |
|  | - в т.ч. начальная школа | - учащиеся | - 1 | - 398 | - 191 | - 48,0 | - - | - - | - - |  | - - | - Определено экспертным путем |
| - 1.2.2 | - Решотинская средняя общеобразовательная школа №10 | - учащиеся | - 1 | - 360 | - 375 | - 104,2 | - - | - - | - - |  | - - | - Год ввода - 1972 |
| - 1.2.3 | - Решотинская средняя общеобразовательная школа №20 | - учащиеся | - 1 | - 350 | - 130 | - 37,1 | - - | - - | - - |  | - - | - Год ввода - 1968, степень износа - 27% |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 1 | 231 | 194 | 84,1 | 10% общего числа школьников | 154 | 126 |  | 77 | - |
| - 1.3.1 | - Станция юных техников | - место | - 1 | - 111 | - 96 | - 86,5 | - - | - - | - - |  | - - | - Год ввода - 1950, степень износа - 68% |
| - 1.3.2 | - Музыкальная школа | - место | - 1 | - 120 | - 98 | - 81,7 |  |  |  |  |  | - Год ввода - 1960 |
| 1.4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | место | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8% общего числа школьников | 123 | 0,00 |  | -123 | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями | койка | н/д | н/д | н/д | - | 134,7 на 10 тыс. человек | 124 |  | - | - | - |
| 2.2 | Больничный городок | объект | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 2.3 | Узловая больница станции Иланская | объект | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 2.4 | Поликлиника, амбулатории, диспансеры без стационара | посещение в смену | 1 | н/д | н/д | - | 181,5 на 10 тыс.человек | 167 |  | - | - | - |
| - 2.4.1 | - Поликлиника | - посещение в смену | - 1 | - н/д | - н/д | - - | - - | - - |  | - - | - - | - - |
| 2.5 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 | н/д | н/д | 0 | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | 1 |  | - | - | - |
| 2.6 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка до года | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 532 |  | - | -532 | - |
| 2.7 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м² общей площади на 1 ребенка до года | 1 | 0 | 0 | - | 0,3 | 40,0 |  | - | -40,0 | - |
| 2.8 | ФАП | объект | 1 | - | - | - | По заданию на проектирование | - |  | - | - | - |
| 2.9 | Ветеринарный пункт | объект | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 2.10 | Аптека | объект | 2 | - | - | - | 1 на 10 тыс. жителей | 1 |  | - | - | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | м² общей площади пола | 6 | 524 | 524 | 100 | 60-80 на 1 тыс. человек | 735 |  | 71 | -211 | - |
| - 3.1.1 | - Спортивный зал | - м² общей площади пола | - 1 | - 200 | - 200 | - - | - - | - - |  | - - | - - | - при школе №1, степень износа - 60% |
| - 3.1.2 | - Спортивный зал | - м² общей площади пола | - 1 | - 162 | - 162 | - - | - - | - - |  | - - | - - | - при школе №10 - степень износа - 30% |
| - 3.1.3 | - Спортивный зал | - м² общей площади пола | - 1 | - 162 | - 162 | - - | - - | - - |  | - - | - - | - при школе №20 - степень износа - 30% |
| - 3.1.4 | - Спортивный зал | - м² общей площади пола | - 3 | - н/д | - н/д | - - | - - | - - |  | - - | - - | - - |
| 3.2 | Хоккейная коробка | объект | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 3.3 | Стадион | га | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  | - | - | Степень износа - 40% |
| 3.4 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м² зеркала воды | 0 | 0 | 0 | - | 20-25 на 1 тыс. человек | 230 |  | 0,00 | -230 | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | посетительское место | 2 | 280 | 180 | 60,0 | 80 на 1 тыс. чел. | 735 |  | 38 | -455 |  |
| - 4.1.1 | - Клуб "Дзержинского" | - посетительское место | - 1 | - 200 | - 180 | - 90,0 | - - | - - |  | - - | - - | - Год ввода - 1950, степень износа - 100% |
| - 4.1.2 | - Клуб | - посетительское место | - 1 | - н/д | - н/д | - - | - - | - - |  | - - | - - | - - |
| - 4.1.3 | - Клуб "Заводской" | - посетительское место | - 1 | - 80 | - н/д | - - | - - | - - |  | - - | - - | - Год ввода - 1985 |
| 4.2 | Кинотеатры | место | 0 | 0 | 0 | - | 25-35 на 1 тыс.чел | 230 |  | 0 | -230 | - |
| 4.3 | Городские массовые библиотеки | тыс.ед. хранения/читательское место | 2 | 39,2/- | 0 | - | 4-4,5/2-3 на 1 тыс. чел. | 39,2/2 |  | - | - | - |
| - 4.3.1 | - Решотинская детская библиотека | - тыс.ед. хранения/читательское место | - 1 | - 16/н/д | - н/д | - - | - - | - - |  | - - | - - | - в клубе "Дзержинского" |
| - 4.3.2 | - Решотинская городская библиотека | - тыс.ед. хранения/читательское место | - 1 | - 23,2/н/д | - н/д | - - | - - | - - |  | - - | - - | - в клубе "Дзержинского" |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | м² торговой площади | 55 | 4570 | 4570 | 1,0 | 280(100) на 1 тыс. чел. | 2590 |  | 176 | 1980 | определено экспертным путем |
| - 5.1.1 | - от 21 до 74 кв. м | - м² торговой площади | - 25 | - 1015 | - 1015 | - - | - - | - - |  | - - | - - | - - |
| - 5.1.2 | - от 74 до 148 кв.м | - м² торговой площади | - 19 | - 1450 | - 1450 | - - | - - | - - |  | - - | - - | - - |
| - 5.1.3 | - от 148 до 340 кв.м | - м² торговой площади | - 11 | - 2105 | - 2105 | - - | - - | - - |  | - - | - - | - - |
| 5.2 | Рыночные комплексы | м² торговой площади | 1 | 385 | 385 | 1,0 | 24-40 на 1 тыс. чел. | 370 |  | 104 | 15 | - |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | место | 3 | 59 | 59 | 1,0 | 40(8) 1 тыс. чел. | 370 |  | 16 | -311 | определено экспертным путем |
| - 6.1.1 | - Столовая | - место | - 1 | - 24 | - 24 | - - | - - | - - |  | - - | - - | - - |
| - 6.1.2 | - Кафе | - место | - 2 | - 35 | - 35 | - - | - - | - - |  | - - | - - | - - |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 0 | 0 | 0 | - | 9(2) на 1 тыс. чел. | 83 |  | - | -83 | - |
| 7.2 | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 120(10) на 1 тыс. чел. | 1110 |  | - | -1110 | - |
| 7.3 | Химчистки | кг вещей в смену | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,4(4) на 1 тыс. чел. | 102 |  | - | -102 | - |
| 7.4 | Бани | место | 0 | 0 | 0 | - | 5 на 1 тыс. чел. | 65 |  | 0 | -65 | - |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения банков | операционная касса | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 |  | 100 | 0 | - |
| - 8.1.1 | - Банк "Кедр" | - операционная касса | - 1 | - 1 | - 1 | - 100,0 | - - | - - |  | - - | - - | - - |
| 8.2 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 | 4 | 4 | - | В городах - 1 на 2-3 тыс. чел. | 4 |  | 100 | 0 | - |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | объект | 1 | - | - | - | По нормам и правилам министерств связи РФ | - |  | - | - | - |
| - 9.1.1 | - Почта | - объект | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - | - - | - - |
| 10 | Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Администрация | объект | 1 | - | - | - | По заданию на проектирование | - |  | - | - | - |
| 10.2 | Районные (городские) народные суды | рабочее место | 1 | н/д | н/д | - | 1 судья на 30 тыс. чел. | 1 |  | - | - | - |
| 11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ЖЭО | объект | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Микрорайон с населением до 20 тыс. чел. - 1, жилой район с населением до 80 тыс.чел. -1 | 1 |  | 0 | 0 | - |
| 11.2 | Гостиницы | место | 1 | 100 | 100 | 100,0 | 6 на тыс. чел. | 55 |  | 180 | 45 | определено экспертным путем |
| 11.2.1 | Гостиница | место | 1 | 100 | 100 | - | - | - |  | - | - | Расположена в одном здании с аптекой |
| 11.3 | Кладбище традиционного захоронения | га | 2 | 4,5 | 4,5 | - | 0,24 на 1 тыс. чел. | 2,2 |  | 202,7 | 2,3 | - |
| 11.4 | Пожарное депо | автомобиль | 1 | 4 | 4 | - | В соответствии с НПБ 101-95 | 6 |  | 67 | -2 | - |
| 12 | Объекты религиозного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Часовня | объект | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | Строящееся |
| 13 | Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Исправительно-трудовые учреждения | объект | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |

Примечание: н/д – нет данных

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать вывод о следующих проблемах:

1.  Дефицит мощностей:

- детские дошкольные учреждения (дефицит – порядка 350 мест);

- клубы (дефицит – порядка 460 мест);

- предприятия общественного питания (дефицит – 310 мест);

- пожарное депо (дефицит – 2 автомобиля).

2. Отсутствие социально-значимых объектов:

- межшкольный учебный комбинат (потребность – 123 места);

- бассейн (потребность – 230 м² зеркала воды);

- предприятия бытового обслуживания (потребность – 85 рабочих мест);

- химчистка (потребность – 100);

- прачечная (потребность – 1110 кг белья в смену);

- бани (потребность – 65 мест).

3. Наличие объектов, расположенных в ветхих зданиях:

- решотинская СОШ №1, 100%;

- станция юных техников, 68%;

- спортивный зал при школе №1, 60%;

- клуб «Дзержинского», 100%.

3.5 Транспортное обеспечение территории

3.5.1 Автомобильный транспорт

Городское поселение муниципальное образование п. Нижняя Пойма расположено в юго-восточной части Нижнеингашского района Красноярского края. В состав поселения входит городской населенный  пункт р.п. Нижняя Пойма.  Связь поселка с населенными пунктами района осуществляется по автомобильным дорогам местного значения IV технической категории с капитальным типом покрытия. Городской населенный пункт р.п. Нижняя Пойма находится в 50 км от административного центра р.п. Нижний Ингаш, связь с которым осуществляется по федеральной автомобильной дороге III технической категории с капитальным типом покрытия Красноярск-Иркутск (М53). С запада на восток проходит двухпутная железная дорога Красноярск-Иркутск.

На территории муниципального образования расположена (в юго-восточной части) железнодорожная станция, два автодорожных моста в юго-восточной и западной части (через реку Решеты) и четыре железнодорожных моста.

3.5.2 Объекты транспортной инфраструктуры

Большая часть основных улиц и дорог р.п. Нижняя Пойма выполнена в капитальном исполнении (асфальтобетонное). Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в таблице 8.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 648 500 |
| 2 | Грунтовое | 82 550 |

Основная часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Транспортная инфраструктура представлена следующими объектами:

- два железнодорожных вокзала в центральной части поселка;

- станция технического обслуживания в центральной части поселка;

- две автозаправочные станции в западной и северной части поселка;

- 5 автодорожных мостов;

- 4 железнодорожных моста;

- 2 пешеходных моста через железную дорогу.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется:

- на территории приусадебных участков;

- в гаражном кооперативе в южной части села мощностью 13 машино-мест;

- в гаражном кооперативе в северной части села мощностью 18 машино-мест.

Учитывая рост автомобилизации населения поселка, необходимо провести ряд мероприятий, которые позволят повысить транспортно-эксплуатационные показатели транспортной инфраструктуры, а именно:

- строительство новых и ремонт существующих автомобильных дорог и улично-дорожной сети населенного пункта;

- строительство дополнительных объектов для обслуживания транспорта: автозаправочных станций, станций технического обслуживания и др.

3.6 Коммунальное обслуживание

3.6.1 Водоснабжение

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Система водоснабжения в населенном пункте р.п. Нижняя Пойма – зональная, т.е. определенная часть поселка получает питание от конкретного локального водозабора, представленного одной или несколькими скважинами для забора воды, сопровождаемыми водонапорными башнями. Водопроводные сети присутствуют не во всем населенном пункте и характеризуются наличием длинных тупиковых отводов, недостаточной закольцованностью, а так же большим износом, что негативно сказывается на работе системы в целом.

Вода подается потребителю без прохождения этапа предварительной очистки.

Используемые подземные воды характеризуются слабой защищенностью от поверхностных загрязнений и не пригодны для хозяйственно-питьевых нужд по бактериологическим показателям.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения в населенном пункте, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные качества:

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

– наличие регулирующих ёмкостей в системе водоснабжения позволяет обеспечить оптимальный гидравлический режим.

Отрицательные качества:

– вода используемая для хозяйственно питьевых нужд без предварительной очистки не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования. Контроль качества»;

– наличие нескольких водозаборных сооружений в разных частях села увеличивает эксплуатационные затраты;

– большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

3.6.2 Водоотведение (канализация)

Централизованная система водоотведения присутствует только в центральной части населенного пункта р.п. Нижняя Пойма, в микрорайоне Спутник.

По системе самотечных и напорных коллекторов, а также  посредством трех канализационных насосных станции, хозяйственно-фекальные стоки от застройки отводятся до канализационных очистных сооружений (КОС), расположенных на востоке поселка, производительностью 700 м³/сут.

В населенном пункте имеются еще один комплекс сооружений по очистке стоков, расположенный на территории Шпалопропиточного завода (ШПЗ).

Сброс очищенных сточных вод с канализационных очистных сооружений осуществляется на рельеф.

От застройки в остальной части поселка сточные воды отводятся в выгреба и септики, откуда, впоследствии, ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлено наличие следующих ее недостатков:

-    канализование в выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов.

- отсутствие централизованной системы водоотведения в преобладающей части населенного пункта снижает комфортность проживания населения.

3.6.3 Теплоснабжение

Система теплоснабжения р.п. Нижняя Пойма централизованная.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается многоквартирная жилая и общественная застройка.

Источником централизованного теплоснабжения являются котельные:

- Котельная ШПЗ, установленной мощностью 14,4 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 50% от установленной мощности.

- Котельная «Центральная», установленной мощностью 3,14 Гкал/час. Введена в эксплуатацию в 1950 г. Котлоагрегаты: КВ-1,74В (1 шт), трубный котел мощностью 0,5 Гкал/час (2ед), трубный котел мощностью 0,2 Гкал/час (2 шт).

- Котельная «ВПО», установленной мощностью 0,4 Гкал/час. Введена в эксплуатацию в 1950 г. Котлоагрегат: трубный котел мощностью 0,2 Гкал/час (2 шт).

- Котельная «Западная», установленной мощностью 0,4 Гкал/час. Введена в эксплуатацию в 1998 г. Котлоагрегат: трубный котел мощностью 0,2 Гкал/час (2 шт).

- Котельная «Красноярская», установленной мощностью 1,9 Гкал/час. Введена в эксплуатацию в 1972 г. Котлоагрегаты: трубный котел мощностью 0,5 Гкал/час (2 шт), трубный котел мощностью 0,3 Гкал/час(3 шт).

- Котельная «Поликлиника», установленной мощностью 3,34 Гкал/час. Введена в эксплуатацию в 1968 г. Котлоагрегаты: КВ-1,74 (1 шт), трубный котел мощностью 0,5 Гкал/час (2 шт), трубный котел мощностью 0,3 Гкал/час (2 шт).

- Котельная «Северная», установленной мощностью 0,4 Гкал/час. Введена в эксплуатацию в 1989 г. Котлоагрегат: трубный котел мощностью 0,2 Гкал/час (2 шт).

- Котельная «Школьная», установленной мощностью 0,6 Гкал/час. Котлоагрегат: трубный котел мощностью 0,3 Гкал/час (2 шт).

- Котельная «Детский сад», установленной мощностью 0,2 Гкал/час.

Котельные работают по температурному графику 95/70 °С.

Топливом является уголь.

Система теплоснабжения закрытая.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Тепловые сети проложены подземно в непроходном канале, подземно бесканально, надземно на низких опорах, изоляционный слой - стекловата, покровный - рубероид.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов.

Износ тепловых сетей составляет 70%.

Частный жилой сектор, не присоединённый к системе централизованного теплоснабжения,  отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь.

Вывод:

- Оборудование котельных морально и физически устарело. Требуется реконструкция котельных с заменой оборудования.

- Требуется замена трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

- Частная индивидуальная застройка не обеспечена централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением.

- Для обеспечения комфортных условий проживания на территории поселка требуется обеспечить всех потребителей теплоснабжением и горячим водоснабжением.

- Котельная ШПЗ имеет резерв тепловой мощности, который можно использовать на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения поселка.

3.6.4 Газоснабжение.

Централизованное газоснабжение природным газом в р.п. Нижняя Пойма отсутствует.

Газоснабжение населенного пункта осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для пищеприготовления.

3.6.5 Связь и информатизация.

Городской населенный пункт р.п. Нижняя Пойма телефонизирован от трех автоматических телефонных станций:

- ведомственная автоматическая телефонная станция ГУ «Краснояское управление лесных исправительных учреждений ГУИН МЮ РФ по краю» емкостью 600 номеров, расположена по адресу ул. Дзержинского, 23;

- ведомственная автоматическая телефонная станция ГУП «Красноярская железная дорога», расположена по ул. Семафорная;

- автоматическая телефонная станция ОАО «Сибирьтелеком» емкостью 50 номеров, расположена по адресу ул. Лаптева, 4.

Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным и подземным кабельным линиям связи.

На территории населенного пункта расположены 3 вышки связи.

Телевизионное вещание и радиовещание в поселке осуществляется посредством краевого радиотелепередающего центра, расположенного по адресу ул. Толстого, 7.

Автоматическая телефонная станция ОАО «Сибирьтелеком» имеет дефицит номеров и не может в полном объеме обеспечить потребности населения в услугах связи.

3.6.6 Электроснабжение

Источником электроснабжения, для электропотребителей р.п. Нижняя Пойма, является понижающая подстанция ПС-110/6 кВ мощностью 2х10 МВт, подключенная по линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ.

На территории населённого пункта располагаются 53 трансформаторных подстанций ТП- 6/0,4 кВ различной мощности.

По линии напряжением 6 кВ осуществляется передача мощности от ПС-110/6 кВ  на ТП-6/0,4 кВ. Сеть электроснабжения 6 кВ выполнена воздушными линиями.

Общая длина высоковольтных линий 110 кВ составляет  4,5 км.

Общая длина ЛЭП-6 кВ составляет 43,5 км.

От ТП- 6/0,4 кВ электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения  р.п. Нижняя Пойма установил наличие положительных и отрицательных качеств.

### Положительные качества:

### - централизованное электроснабжение.

### Отрицательные качества:

### - трансформаторные подстанции,  линии электропередачи напряжением 110кВ, 6кВ  эксплуатируются, в основном, в состоянии, приближающемся к нормативному сроку службы.

### Вывод:

С учётом выявленных отрицательных качеств в системе электроснабжения  необходимо рассмотреть мероприятия, которые позволят обеспечить, на расчётный срок, более надёжную и гибкую систему энергоснабжения р.п. Нижняя Пойма.

3.7 Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки

Законом Красноярского края от 03.12.2004г. № 12-2637 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Нижнеингашский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» образован в составе территории муниципального образования Нижнеингашский район и наделен статусом городского поселения муниципальное образование поселок Нижняя Пойма (далее - поселение).

Поселение является вновь образованным муниципальным образованием, поэтому, многие вопросы местного значения остаются неурегулированными. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселения, в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на сегодняшний день отсутствуют.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

8) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

9) разработка правил благоустройства территории поселения.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

3.8 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли населенных пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Красноярского края от 03.12.2004г. № 12-2637 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Нижнеингашский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий:

- земли сельскохозяйственного назначения – 9408,85 га;

- земли населенных пунктов – 927,22 га:

- р.п. Нижняя Пойма – 879,81 га;

- п. Ключи – 29,93 га;

- п. Курдояки – 17,48 га;

- земли промышленности и иного специального назначения – 454,16 га;

- земли лесного фонда – 16283,97 га.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения (Схема генерального плана городского поселения Нижняя Пойма), а состав и порядок их использования определены Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ) и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами сельских населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы р.п. Нижняя Пойма, п. Ключи, п. Курдояки отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли иных категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ р.п. Нижняя Пойма в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель промышленности и иного специального назначения. В результате изменения границ вышеуказанного населенного пункта в составе территории поселения изменится баланс земель населенных пунктов:

- земли населенных пунктов – 2235,30 га:

- р.п. Нижняя Пойма – 2187,88 га;

- п. Ключи – 29,93 га;

- п. Курдояки – 17,48 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов, является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий (земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда) в земли населенных пунктов. Установление или изменение границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы р.п. Нижняя Пойма, п. Ключи, п. Курдояки, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения Нижнепойменским поселковым Советом депутатов генерального плана в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации утверждается граница населенного пункта р.п. Нижняя Пойма, входящего в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

- Архитектурно-планировочная организация территории.

4.1 Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно-планировочные решения территории р.п. Нижняя Пойма приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории р.п. Нижняя Пойма, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: река Решёты, ручей Бараниха, крупные лесные массивы;

- существующие транспортные связи, в том числе и транспортные связи федерального значения;

- cложившаяся планировочная структура населённого пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу  поселения;

- наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение посёлка.

Развитие р.п. Нижняя Пойма планируется за счет относительно небольшого естественного прироста населения, создания условий для роста производственного потенциала населенного пункта.

Архитектурно-планировочные решения разрабатываются на две очереди строительства: первая очередь до 2015 г., расчетный срок – 2025 г.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства межквартальных проездов, сноса ветхого жилого фонда;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- комплексное благоустройство территорий поселка, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Благодаря комплексному подходу, предлагаемое архитектурно-планировочное решение территории р.п. Нижняя Пойма, где селитебная территория гармонично вписана в природный ландшафт, позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания для жителей поселения.

4.2 Планировочная организация территории

За основу архитектурно-планировочной организации территории населённого пункта р.п. Нижняя Пойма принята сложившаяся планировка территории посёлка и существующий природный каркас. Планировочная структура посёлка сформирована вдоль транссибирской железнодорожной магистрали, разделяющей её на северную и южную части, и автомобильной дороги федерального значения Красноярск – Иркутск. Природными границами являются: с юга и востока – р. Решёты, с севера и запада – леса, подступающие к застройке.

В центральной части посёлка протекает ручей Бараниха, образующий пруд. Здесь же проходит главная улица посёлка – ул. Дзержинского, вдоль которой располагаются объекты административно-общественного центра. К ним относятся: административные здания, банк, сбербанк, суд, милиция, гостиница, аптека, кафе-столовая, магазины, решётинская средняя общеобразовательная школа, музыкальная школа, детский сад, клуб, больница, телецентр, ветеринарный пункт. Жилая застройка центра с линейной структурой улиц представлена в основном многоквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками. В северной части посёлка, в микрорайонах «Звёздный» и «Спутник», основным видом жилой застройки являются многоквартирные дома без приквартирных участков. Южная, западная и восточная части населённого пункта в основном застроены индивидуальными жилыми домами. Производственные и коммунально-складские объекты расположены на территориях, прилегающих к железной дороге. В центральной части р.п. Нижняя Пойма находится не действующая в настоящее время исправительно-трудовая колония и сопутствующие ей объекты.

Основными решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период, а также выявление резервных участков под развитие населённого пункта за расчётный срок по генеральному плану. Новые транспортные направления позволяют обеспечить удобную связь между функциональными зонами посёлка: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д. Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц (ул. Дзержинского, ул. Трактовая, ул. Горького, ул. Астапчика, ул. Лаптева), имеющих выходы на федеральную автодорогу и на поселковые дороги. Внешние транспортные связи предполагается осуществлять по существующим автомобильным дорогам.

Развитие жилых зон в сложившихся кварталах жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях предусмотрено за счет регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. Проектом предлагается упорядочение и уплотнение жилой застройки центральной части населённого пункта, с целью формирования кварталов среднеэтажной жилой застройки в районе улиц Дзержинского–Толстого–Кирова–Горького, с учётом реконструкции и сноса ветхого, аварийного жилья. Предусмотрено размещение новой высококачественной жилой застройки на территории общественного центра посёлка за счёт выноса исправительно-трудовой колонии в районе улиц Астапчика–Деповская. Запланировано строительство многоквартирных жилых домов средней этажности на свободной территории в северной части посёлка (микрорайон «Звёздный», микрорайон «Спутник») за счёт выноса за границу населённого пункта ЛЭП 110 кВ. Решения генерального плана предусматривают реконструкцию с изменением функционального использования либо ликвидацию жилья, расположенного в санитарно-защитной зоне железнодорожной дороги. Помимо этого, запланировано освоение свободных территорий в северной части посёлка в районе микрорайона «Звёздный» и освоение свободных территорий в северной, западной и восточной частях населенного пункта за расчётный период, после проведения мероприятий по инженерной подготовке территории.

В р.п. Нижняя Пойма запланировано развитие сложившегося общественного центра и формирование общественных подцентров в северной и южной частях территории посёлка. Решениями генерального плана предусмотрен снос ветхих объектов и строительство новых: досугового центра и спортивного комплекса с бассейном по ул. Горького, административных зданий и кафе по улице Дзержинского, кинотеатра на 290 мест по ул. Астапчика, досугового центра с библиотекой по ул. Маяковского, комплексного здания прачечной, химчистки и бани на пересечении улиц Дзержинского и Паровозная. Кроме нового строительства запланирована реконструкция спортзала, стадиона, пожарного депо. В северной части населенного пункта, где планируется развитие жилой застройки, предусмотрено формирование общественного подцентра, который включает в себя спортивный комплекс, детский сад, учебно-производственный комбинат.

Генеральным планом предусмотрено строительство объектов учебно-образовательного назначения. Помимо указанных выше, предложены к строительству два детских сада на 80 и 75 мест.

На территории р.п. Нижняя Пойма предусмотрено планировочное упорядочение существующих коммунально-складских территорий и размещение новых в северной части  населённого пункта вдоль дороги на п. Канифольный, а также в западной и юго-западной частях посёлка.

В северной части населённого пункта, в районе территории шпалопропиточного завода, планируется строительство завода по производству газобетонных блоков, завода по производству минераловатных плит, лесопильного цеха, а также полигона твёрдых бытовых отходов. В юго-западном направлении размещены территории под объекты коммунально-складского назначения и объекты транспортной инфраструктуры (станция техобслуживания, автозаправочная станция). На западе посёлка предусмотрены территории для размещения гаражей ЖКХ, станции техобслуживания, автомойки. Не действующая в настоящее время исправительно-трудовая колония и сопутствующие ей объекты подлежат выносу с территории р. п. Нижняя Пойма. Ликвидации также подлежит хлебоприёмное предприятие.

На территории посёлка имеется три кладбища, два из которых находятся в зоне жилой застройки и подлежат закрытию. Третье кладбище на юго-западе населённого пункта является действующим на расчётный срок. Его территория подлежит упорядочению.

Проектом генерального плана предусматривается строительство водоочистных водопроводных сооружений в северо-западной части населённого пункта и водоочистных канализационных сооружений в его восточной части.

Все объекты производственного и коммунально-складского назначения размещены с учётом действующих санитарно-эпидемиологических норм.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию и совершенствованию системы озеленения территории р.п. Нижняя Пойма. Проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к общественному центру. Особое внимание уделено формированию набережной ручья Бараниха и образованного им пруда. В структуре общего благоустройства и озеленения ручья запланировано строительство пешеходного моста через пруд с устройством прогулочных связей и площадок для отдыха.

В районе развивающегося общественного подцентра, в северной части р.п. Нижняя Пойма, предусмотрено создание пешеходного бульвара вдоль новой улицы, протянувшегося зелёным лучом с востока на запад и связывающего собой части селитебных территорий.

Так же запланировано: устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, озеленение улиц и мест отдыха общего пользования, организация отвода дождевых и паводковых вод, обустройство санитарно-защитных зон от промышленных предприятий, граничащих с жилой застройкой.

Проектом предлагается максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности.

Таким образом, архитектурно-планировочное решение отражает целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, позволяет осуществить всесторонний учет взаимного влияния таких составляющих, как природные факторы, жилые образования, зоны общественно-делового центра, зоны отдыха, производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

- Основные решения генерального плана

5.1 Жилищная сфера

Основной целью жилищной политики является обеспечение жителей качественным жильем путем создания предпосылок для индивидуального жилищного строительства, обеспечения нуждающихся граждан социальным жильем, формирования необходимой инженерной инфраструктуры.

Основными задачами комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и развития жилых территорий являются:

1) создание условий для переселения жителей из ликвидируемого жилфонда;

2) благоустройство жилищного фонда;

3) обеспечение граждан жильем в соответствии с принятой проектной жилищной обеспеченностью;

4) наращивание темпов строительства жилья для ускоренного решения жилищной проблемы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

- строительство жилья, предназначенного для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью, на свободной территории, а также на территории сносимого жилфонда с учетом пространственного и временного размещения;

- повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

- планомерная ликвидация ветхого жилищного фонда;

- увеличение жилищной обеспеченности до 30 м2 (прирост составит более 10%);

- рациональное распределение объемов строительства жилищного фонда.

Общий объем ликвидируемого жилищного фонда на расчетный срок должен составить более 71 тыс. м2 (порядка 40%  от суммарной общей площади существующего жилфонда). Основную часть ликвидируемого жилфонда (более 40%) составляют одноквартирные жилые дома.

Объемы ликвидации жилищного фонда должны определяться на уровне проекта планировки территории, и с их учетом объемы проектируемого жилищного фонда и темпы строительства должны быть откорректированы.

Объем сохраняемого жилищного фонда должен составить порядка 180 тыс. м2.

Подробная характеристика жилищного фонда представлена в таблице 9.

Изменение существующего жилищного фонда на территории на расчетный срок

| Наименование вида застройки | Существующий жилфонд |  | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ликвидируемый |  | Сохраняемый |  |
|  | Sобщ, тыс.м2 | Кол-во домов | Sобщ, тыс.м2 | Кол-во домов | Sобщ, тыс.м2 | Кол-во домов |
| Одноквартирный жилой дом | 95,5 | 1 482 | 29,1 | 456 | 66,4 | 1 026 |
| Двухквартирный жилой дом | 76,0 | 508 | 24,7 | 183 | 51,3 | 325 |
| Многоквартирный жилой дом | 78,2 | 151 | 17,7 | 70 | 60,5 | 81 |
| Общежитие | 0,5 | 1 | - | - | 0,5 | 1 |
| ИТОГО | 250,2 | 2 142 | 71,5 | 709 | 178,7 | 1 433 |

В соответствии с принятыми показателями обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда (30 м2 на человека) и принятой проектной численностью населения на конец расчетного срока, потребность в жилье на расчетный срок составит порядка 67 тыс. м2.

К первой очереди строительства запланировано строительство жилья в центральной части поселка, (планировочные микрорайоны 03:02, 03:03, планировочный квартал 03:04:02)

Ко второй очереди запланировано строительство жилья в остальной части населенного пункта, в т.ч. на заново осваиваемых территориях в северной, западной и восточной частях населенного пункта.

К строительству в течение расчетного срока запланировано порядка 108,4 тыс.м². Новое строительство будет представлено индивидуальной (56,8 тыс.м²) и среднеэтажной (51,6 тыс.м²) жилой застройкой.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение существующей жилой застройки. Строительство жилья будет осуществляться как на свободной территории, так и на месте ликвидируемого жилищного фонда.

Для перспективного освоения, при условии благоприятного экономического развития и спроса, дополнительно предусмотрены территории под индивидуальное жилищное строительство в объеме порядка 111,4 га.

С целью сохранения жилой застройки в центре населенного пункта, предлагается ликвидация гаражей, лесопилки, тюрьмы и СТО. Жилищный фонд, расположенный на территориях с градостроительными ограничениями представлен на рисунке 4.

- Схема размещения жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями

К концу расчетного срока запроектирована полная обеспеченность жилья всеми инженерными сетями.

5.2 Социальная сфера

Необходимость развития социальной сферы района обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности населенного пункта как места постоянного жительства и обеспечивает экономику необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в системе размещения объектов социальной сферы направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания, в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг, с обеспечением их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через реконструкцию, перепрофилирование и техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос ветхих объектов обслуживания, а также объектов, не отвечающих требованиям предлагаемых проектом планировочной структуры и планировочной организации территории;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов.

К сносу запланированы следующие объекты:

I очередь строительства:

- детский сад "Улыбка" (планировочный квартал 02:04:02);

- корпус средней общеобразовательной школы № 1 (планировочный квартал 03:01:01);

- станция юных техников (планировочный квартал 01:03:02);

- контора по приему металлолома (планировочный квартал 03:01:07);

- магазины (планировочные кварталы 02:05:01, 03:01:06, 03:03:05, 03:04:01, 04:01:01,04:02:01,03:01:03);

- рынок (планировочный квартал 03:01:05);

- три спортивных зала (планировочные кварталы 03:01:05, 03:01:01, 01:04:01);

- здание кафе и сауны (планировочный квартал 01:03:02);

- четыре административных здания (планировочные кварталы 03:01:01,  03:01:05, 03:01:05, 01:03:02)

- пекарня (планировочный квартал 04:01:01);

- исправительная колония (общежитие 1 и 5 отряд, ЕПКТ, изолятор, санпропускник, столовая, санчасть, общежитие 3 отряд, церковь, штаб, мастерские), (планировочные кварталы 03:01:03, 03:01:06, 03:01:05, 03:01:07);

II очередь строительства:

- контора Лесхоза (планировочные кварталы 04:01:01, 03:04:17);

- клуб «Дзержинского» с детской и городской библиотеками (планировочный квартал 04:02:05);

- столовая (планировочный квартал 03:01:05).

Планируется в первую очередь строительства провести реконструкцию одного спортивного зала (планировочный квартал 03:02:02) и пожарного депо с увеличением мощности до 6 автомобилей.

Необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Оценка потребности населения в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (расчетная численность – 9 530 человек)

| № п/п | Наименование | Норматив | Ед. изм. | Сохраняемая мощность | Требуемая мощность | Дефицит (-) Излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 320 | 695 | -342 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | учащиеся | 1200 | 1200 | - |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | место | 231 | 120 | 111 |
| 1.4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | 8% общего числа школьников | место | 0 | 123 | -123 |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов для взрослых | 134,7 на 10 тыс.человек | койка | н/д | 128 | - |
| 2.2 | Поликлиника, амбулатории, диспансеры без стационара | 181,5 на 10 тыс.жителей | посещение в смену | н/д | 173 | - |
| 2.3 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | 1 на 10 тыс. чел. | автомобиль | 1 | 1 | 0 |
| 2.4 | Молочные кухни | 4 | порция в сутки на 1 ребенка до года | н/д | 532 | - |
| 2.5 | Раздаточные пункты молочных кухонь | 0,3 | м² общей площади на 1 ребенка до года | н/д | 40 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 на 1 тыс. человек | м² общей площади пола | 324 | 762 | -438 |
| 3.2 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | 20-25 на 1 тыс. человек | м² зекркала воды | 0 | 238 | -238 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | 80 на 1 тыс. чел. | посетительское место | 80 | 762 | -682 |
| 4.2 | Кинотеатры | 25-35 на 1 тыс.чел | мест | 0 | 290 | -290 |
| 4.3 | Городские массовые библиотеки | 4-4,5 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 39,2 | 42,9 | -3,7 |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | 280 на 1 тыс. чел. | м² торговой площади | 4570 | 2668 | 1902 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 59 | 381 | -322 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 9 на 1 тыс. чел. | рабочее место | н/д | 86 | - |
| 7.2 | Прачечные | 120 на 1 тыс. чел. | кг белья в смену | 0 | 1144 | -1144 |
| 7.3 | Химчистки | 11,4 на 1 тыс. чел. | кг вещей в смену | 0 | 109 | -109 |
| 7.4 | Бани | 5 на 1 тыс. чел. | место |  | 48 | -48 |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 на 2-3 тыс. чел. | операционное место | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ЖЭО | 1 | объект | 1 | 1 | 0 |
| 10.2 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 100 | 57 | 43 |
| 10.3 | Пожарное депо | В соответствии с НПБ 101-95 | автомобиль | 4 | 6 | -2 |

К размещению запланированы следующие объекты:

I очередь строительства:

- детский сад на 75 мест (планировочный квартал 03:04:02);

- станция юных техников (планировочный квартал 01:03:02);

- спортивный комплекс с бассейном на 300 м² зеркала воды (планировочный квартал 03:01:02);

- досуговый центр на 300 мест (планировочный квартал 03:02:08);

- досуговый центр на 400 мест с библиотекой мощностью 43 тыс. единиц хранения (планировочный квартал 03:01:01);

- кинотеатр на 290 мест (планировочный квартал 03:02:02);

- два административных здания (планировочные кварталы 03:01:01, 03:01:02);

- кафе-столовая на 100 мест (планировочные кварталы 03:02:08);

- кафе-столовая на 125 мест (планировочный квартал 03:04:01);

- комбинат бытового обслуживания на 85 рабочих мест (планировочный квартал 03:01:06);

- рынок (планировочный квартал 01:03:01).

- пять детских садов по 80 мест (планировочные кварталы 01:01:11, 04:03:02, 03:07:02, 03:02:15, 02:04:02);

- учебно-производственный комбинат на 100 мест (планировочный квартал 03:07:01);

- спортивный комплекс (планировочный квартал 03:07:02);

- прачечную на 1145 кг белья в смену, химчистку на 110 кг вещей в смену, баню на 50 мест (планировочный квартал 01:03:01);

- кафе-столовая на 100 мест (планировочные кварталы 02:04:03);

На рисунке 5 показана схема обеспеченности территории объектами общеобразовательных учреждений и объектами спортивного назначения на конец расчетного срока.

- Схема обеспеченности территории объектами социальной сферы на конец расчетного срока

Решениями генерального плана предлагается строительство 6 детских садов, двух спортивных комплексов и реконструкия одного спортивного зала. Предложенное месторасположение объектов является наиболее оптимальным с точки зрения экономической и социальной целесообразности.

5.3 Производственная сфера

В целях обеспечения устойчивого экономического развития населенного пункта и обеспечения экономически активного населения рабочими местами генеральным планом предусмотрены следующие решения:

I очередь строительства:

Сохранение и упорядочение существующей производственной территории.

Освоение новых территорий и размещение следующих объектов:

- деревообрабатывающий цех, 3,8 га (планировочный квартал 03:01:07);

- хлебозавод, 5,8 га (планировочный квартал 03:01:06).

II очередь строительства:

Ликвидация объектов, не отвечающих требованиям предлагаемых проектом планировочной структуры и планировочной организации территории:

- лесопилка;

- цех по обработке древесины.

Освоение новых территорий и размещение следующих объектов:

- лесопилка, 6,1 га (планировочный квартал 01:01:15);

- завод по производству газобетонных блоков, 27,3 га (планировочный квартал 03:08:01);

- завод по производству минераловатных плит, 24,5 га (планировочный квартал 03:08:01);

5.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

5.4.1 Внешняя сеть автомобильных дорог

Генеральным планом на территории муниципального образования размещение дополнительных объектов транспортной инфраструктуры не предусмотрено.

5.4.2 Объекты транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития городского населенного пункта р.п. Нижняя Пойма, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме поселка:

- магистральные улицы районного значения;

- улицы и дороги местного значения.

Ниже приведена таблица 11, обобщающая сведения по улично-дорожной сети

Основные показатели улично-дорожной сети р.п. Нижняя Пойма

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км/м² | 101,5/624500 |
| 2 | В том числе: - Магистральная улица районного значения - Улицы и дороги местного значения; | км / м2 км / м2 | 11,5/79000 90,0/545500 |

Генеральным планом предлагается дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием.

Ширина тротуаров вдоль магистральных улиц районного значения - 3м, остальных 1,5м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из асфальтобетона.

На конец расчетного срока в поселке будет проживать 9530 человек, из них 2020 чел. в многоквартирных жилых домах. Таким образом, учитывая уровень автомобилизации, общее количество легковых автомобилей в поселке составит порядка 3335 единиц ( 38 автомобилей такси, 29 ведомственных автомобилей, 3268 автомобилей, принадлежащих жителям), общее количество грузовых автомобилей в поселке составит 240 автомобилей. При этом 693 автомобиля (автомобили жителей многоквартирных жилых домов), которые необходимо обеспечить местами постоянного хранения в гаражных кооперативах.

Таким образом, генеральным планом предусмотрено на расчетный срок (2025г.) строительство гаражного кооператива мощностью 662 машино-места в западной части населенного пункта и сохранение 2-х существующих гаражей вместимостью 18 и 13 машино-мест.

В соответствии с п. 11.27 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 1200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 топливораздаточную колонку автозаправочной станции. Для расчетного количества автомобилей порядка 3335 на территории поселка необходимо разместить автозаправочную станцию мощностью 3 топливо-раздаточные колонки. Так как на сегодняшний день на территории городского поселения существует две АЗС, которые генеральным планом предлагается сохранить, то размещение дополнительных автозаправочных станций не требуется.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 11.26 на 200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 пост станции технического обслуживания. Так как генеральным планом  существующую в центральной части поселка СТО ликвидируют, то для обслуживания личного транспорта (порядка 3335 автомобилей) необходимо предусмотреть 3 СТО мощностью по 6 постов:

I очередь строительства: при въезде в поселок с западной стороны рядом с существующей автозаправочной станцией;

II очередь строительства: в западной части населенного пункта рядом с проектируемым гаражным кооперативом и при въезде в поселок с восточной стороны.

Для обслуживания автотранспорта населения генеральным планом предложено на расчетный срок строительство автомойки мощностью 2 поста в западной части населенного пункта рядом с проектируемым гаражным кооперативом и станцией технического обслуживания.

Для обеспечения беспрепятственного проезда по дорогам и улицам генеральным планом предложено до конца рачетного срока осуществить строительство автодорожных мостов, в количестве трех штук.

5.5 Инженерное оборудование территории

5.5.1 Водоснабжение

В связи с отсутствием в населенном пункте р.п. Нижняя Пойма станции водоподготовки, а также износом оборудования и сетей водоснабжения генеральным планом предлагается в первую очередь строительства проведение ряда мероприятий по реконструкции и строительству системы водоснабжения.

Проектом предусматривается уход от зонального водоснабжения (с последующим тампонированием скважин для забора воды и ликвидацией иных объектов водоснабжение), т.е. переход от нескольких локальных систем водоснабжения к единому водозаборному узлу, обеспечивающему население необходимым количеством чистой питьевой воды.

Размещение проектного водозабора, состоящего из ряда подземных водозаборов (куста скважин) и станции водоподготовки, предполагается в северо-западной части поселка.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится ко II (второй) категории, в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

- число жителей в населенном пункте от 5 до 50 тыс. человек.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п. 2.2.  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Результаты расчетов водопотребления сведены в таблицу 12.

Водопотребление р.п. Нижняя Пойма

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| р.п. Нижняя Пойма |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа | 9189 | 9530 | 230 | 2191,90 | 2630,28 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 9530 | 50 | 476,50 | 571,80 |
| 3 | Неучтенные расходы, % | - | 20 | - | 438,38 | 526,06 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  | 3106,78 | 3728,14 |

Для населенного пункта предусмотрено строительство водозаборного узла производительностью 3900 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4 % от объема водопотребления, при условии повторного использования промывной воды.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- строительство куста скважин для забора воды суммарной производительностью 3900 м³/сут;

- устройство блочной водопроводной очистной станции производительностью 3750 м³/сут на площадке водозаборных сооружений;

- строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб в современной и технологичной пенополиуретановой (ППУ) изоляции, диаметрами 160…350 мм, принятыми с учетом пропуска противопожарного расхода воды, общей протяженностью 39 км.

Глубина заложения трубопровода должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

На территориях ВОС необходимо предусмотреть резервуары с аварийным и противопожарным запасом воды.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки.

В качестве отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты «северного» исполнения.

Расчетное количество одновременных пожаров принято:

- на наружное пожаротушение – 1 пожар c  расходом по 15 л/с;

- на внутреннее пожаротушение - 1 пожар с расходом по 2.5 л/с.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на ВОС.

5.5.2 Водоотведение (канализация)

В населенном пункте р.п. Нижняя Пойма генеральным планом предусмотрено устройство централизованной системы водоотведения.

На первую очередь необходимо выполнить строительство коллекторной сети водоотведения от общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственных зданий) и на последующих очередях от жилых зданий и производственных предприятий.

Магистральные проектируемые сети водоотведения выполнить из полиэтиленовых труб диаметрами 110…400 мм, общей протяженностью 26,2 км.

Проектом предусматривается консервация существующих канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений, расположенных на востоке р.п. Нижняя Пойма, по причине недостаточного резерва мощности и износа оборудования.

Комплекс сооружений по очистке производственных сточных вод, расположенный на территории Шпалопропиточного завода (ШПЗ), предусматривается сохранить, без проведения каких-либо мероприятий.

Для очистки хозяйственно-фекальных стоков населенного пункта р.п. Нижняя Пойма на расчетный срок необходимо строительство нового комплекса сооружений.

Производительность КОС принята по расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений. Объем стоков от населенного пункта составляет 3156,34 м3/сут. Для очистки сточных вод необходима блочная установка полной заводской готовности производительностью 3200 м3/сут.

Площадка очистных сооружений расположена на востоке населенного пункта, в районе существующих КОС, с подветренной стороны для господствующих ветров по отношению к жилой застройке.

Сброс очищенных сточных вод предусматривается в реку Решеты по напорным сбросным коллекторам Ø 250 мм с установкой аэратора.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство новой канализационной коллекторной сети, общей протяженностью 26,2 км;

- строительство канализационных очистных сооружений мощностью 3200 м3/сут;

- строительство 7-ми канализационных  насосных станций (КНС).

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

5.5.3 Теплоснабжение

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус     41 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 7,6 С.

Продолжительность отопительного периода - 237 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячие водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Проектом предусматривается выполнить на расчетный срок (до 2025 г.) централизованное теплоснабжение административных и общественных зданий, многоквартирных жилых домов р.п. Нижняя Пойма.

Существующие котельные «Центральная», «ВПО», «Западная», «Красноярская», «Поликлиника»,  «Северная», «Школьная» и «Детский сад» подлежат демонтажу, в связи с их моральным и физическим износом.

Источником централизованного теплоснабжения центральной части поселка является автоматизированная блочная котельная №2, проектной мощностью 21 Гкал/час, расположенная в северной части населенного пункта. Топливо – природный газ. Котельная работает в автоматизированном режиме без присутствия персонала.

Температурный график 115/70 оС.

Система теплоснабжения 2-х ступенчатая:

- котельная – центральный тепловой пункт (ЦТП);

- ЦТП – потребитель.

Температурный график после ЦТП - 95/70 оС.

От котельной теплоноситель по магистральным трубопроводам поступает на центральные тепловые пункты (ЦТП): №1  (реконструируемый, с увеличением мощности до 5,7 Гкал/час),  №2  (реконструируемый, с увеличением мощности до 0,6 Гкал/час),  №3  (проектный, мощностью 12,8  Гкал/час).  На ЦТП установлены теплообменники на отопление и горячее водоснабжение потребителей.

На этапе строительства проектируемой котельной №2 предлагается использовать резервную тепловую мощность котельной Шпалопропиточного завода, для обеспечения теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей поселка.

Расход тепла жилыми и общественными зданиями центральной части поселка составит:

- на отопление и вентиляцию  14,834 Гкал/час (34827 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 3,061 Гкал/час (22724 Гкал/год).

Итого: 17,899 Гкал/час (57551 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек и тепловых потерь в сетях составит 19,197 Гкал/час (61723 Гкал/год).

Теплоснабжение развивающейся застройки южной части поселка предусматривается от проектной автоматизированной блочной газовой котельной №1, проектной мощностью 2,0 Гкал/час, температурный график 95/70 ºС, со встроенным теплообменным оборудованием для горячего водоснабжения (ГВС).

Расход тепла общественными зданиями южной части поселка составит:

- на отопление и вентиляцию  1,934 Гкал/час (4225 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 0,021 Гкал/час (155,5 Гкал/год).

Итого: 1,955 Гкал/час (4380 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек и тепловых потерь в сетях составит 2,097 Гкал/час (4698 Гкал/год).

Существующую котельную «Школьная» предлагается демонтировать. Для обеспечения потребителей теплоснабжением и горячим водоснабжением установить проектную автоматизированную блочную газовую котельную «Школьная», мощностью 0,2 Гкал/час со встроенным теплообменным оборудованием для ГВС. Температурный график 95/70 ºС.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение детского сада по ул. Белинского, удалённого от теплоисточников и магистральных тепловых сетей, обеспечить от индивидуального электрического котла, мощностью 94 кВт.

В связи с развитием системы газоснабжения индивидуальную жилую застройку перевести на децентрализованную систему отопления, от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и ГВС.

Система магистральных тепловых сетей от котельной №2 до ЦТП - двухтрубная. Система разводящих тепловых сетей от ЦТП №1, 2, 3 и  остальных проектных котельных «Школьная» и  №1 – четырехтрубная.

Реконструкцию существующих трубопроводов и прокладку новых тепловых сетей диаметром 57-377мм протяженностью 12,385 км выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции подземно.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и компенсаторов.

Подачу теплоносителя через железнодорожные пути к ЦТП № 2 выполнить по существующей эстакаде трубопроводами в пенополиуретановой изоляции.

5.5.4 Газоснабжение

Согласно планов газификации Красноярского края предусматривается строительство магистрального газопровода высокого давления «Красноярск - Нижняя Пойма», который будет проходить в непосредственной близости от р.п. Нижняя Пойма.

Проектом предусматривается во вторую очередь строительства газификация населенного пункта от проектируемой газораспределительной станции ГРС «Нижняя Пойма», мощностью 10000 м³/час.

Система газоснабжения принята смешанная, состоящая из тупиковых газопроводов высокого давления и кольцевых газопроводов среднего давления.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – среднее 0,3 МПа, высокое 0,6 МПа;

- местоположение относительно земли – подземные.

- принцип построения (распределительные газопроводы) –  кольцевые, тупиковые.

Материал труб газопроводов высокого давления – сталь, газопроводов среднего давления - полиэтилен.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов среднего давления через газорегуляторные пункты (ГРП), а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий (котельных).

Газопроводы среднего давления служат для питания потребителей жилой застройки через индивидуальные шкафные ГРП, а также подают газ коммунально-бытовым предприятиям (котельным).

Для понижения давления с высокого (0,6 МПа) до среднего (0,3 МПа) предусматривается установка газорегуляторных пунктов.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Использование газа согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» предусматривается на следующие нужды:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды коммунально-бытовых, промышленных потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания не производственного характера и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Многоквартирная застройка обеспечивается газом для приготовления пищи.

Индивидуальная жилая застройка обеспечивается газом для пищеприготовления, а также газовым отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Расходы газа на отопление от индивидуальных газовых водонагревателей потребителей индивидуальной жилой застройки определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

В таблице приведены проектные данные газопотребления на 2025 г.

Расчет потребления газа

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка поселения на пищеприготовление | 9530 | 1 143 600 | 520 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка поселения на отопление от индивидуальных газовых водонагревателей: | - | 13 893 000 | 4721 |
| 3 | Котельные | - | 6 923 266 | 2900 |
|  | Итого: | 9530 | 21 959 866 | 8141 |

Для обеспечения территории р.п. Нижняя Пойма централизованной системой газоснабжения необходимо выполнить ряд мероприятий:

- строительство газораспределительной станции ГРС «Нижняя Пойма», мощностью 10000 м³/час;

- строительство сетей газоснабжения высокого давления диаметром 159 мм и среднего давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 19,2 км;

- установка газорегуляторных пунктов ГРП-1, ГРП-2, ГРП-3 мощностью 3000 м³/час.

5.5.5 Связь и информатизация

Мероприятия по развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации проекта (15 лет) по мере физического износа действующего оборудования и сетей, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Проектом генерального плана на территории городского населённого пункта р.п. Нижняя Пойма предусмотрено сохранение существующих воздушных и кабельных линий связи и  строительство новых магистральных линий связи протяженностью 18,1 км.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт увеличения номерной ёмкости существующей АТС, расположенной по адресу ул. Лаптева, 4. Номерная емкость на расчетный срок, при численности населения 9530 человек, составит 3810 абонентских номеров, исходя из расчета 400 номеров на 1000 человек.

Реализуя национальный проект «Образование» предполагается подключение школ к сети Интернет в обязательном порядке со скоростью 128 кбит/с.

Реализуя проект цифровое телевидение в России, до 2015 года предусматривается модернизация телевизионного передающего центра для организации цифрового телевизионного вещания.

На расчетный срок на территории населенного пункта ОАО «Мегафон» планирует строительство вышки сотовой связи.

5.5.6 Электроснабжение

Источником электроснабжения р.п. Нижняя Пойма является понижающая подстанция ПС110/6 кВ «Пойма» мощностью 2х10 МВт. Данный источник не обеспечит требуемую электрическую нагрузку на перспективу, ввиду ожидаемого  увеличения мощности присоединяемых потребителей электрической энергии. Генеральным планом предлагается:

I очередь строительства:

- строительство понижающей подстанции ПС-110/10 кВ, проектной мощностью 2х16 МВт, на севере р.п. Нижняя Пойма (мощность уточнить на стадии рабочего проектирования);

- демонтаж существующей ПС-110/6 кВ «Пойма» и строительство распределительного пункта РП-10/10 кВ, на месте демонтируемой понижающей подстанции ПС «Пойма»  с переводом существующих сетей на РП;

- перевод системы электроснабжения 6 кВ на систему электроснабжения 10 кВ;

- строительство новых трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ - 4 шт;

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций в объеме  замены трансформаторного оборудования, с целью перевода системы электроснабжения на напряжение  10/0,4кВ, с увеличением мощности при необходимости - 53 шт;

- строительство новой питающей ЛЭП 110 кВ общей протяженностью 3,9 км, для присоединения к существующей ЛЭП 110кВ  за границей р.п Нижняя Пойма  и подключения к ней проектируемой ПС-110/10 кВ;

- прокладка новых  распределительных сетей  напряжением 10 кВ для подключения проектируемых потребителей электрической энергии на территории р.п. Нижняя Пойма.

II очередь строительства:

- демонтаж существующей ЛЭП 110 кВ общей протяжённостью 3,7км, попадающей в зону строительства многоквартирных жилых домов средней этажности в северной части посёлка;

- изменение трассировки существующей линии электропередачи напряжением  27,5 кВ (собственность железной дороги) общей протяженностью 0,3 км, в связи с изменением направления автомобильной дороги местного значения по ул. Привокзальная в районе существующей средней школы №20;

- прокладка новых  распределительных сетей  напряжением 10 кВ общей протяженностью на конец расчетного периода 34,1 км, для подключения проектируемых потребителей электрической энергии на территории р.п. Нижняя Пойма.

Схема электроснабжения предусматривает  распределение электроэнергии потребителям на напряжении 10 кВ как непосредственно с ПС 110/10 кВ на ТП 10/0,4 кВ, так и через РП-10/10 кВ.

Распределительные воздушные линии 10 кВ рекомендуется выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП 3) различного сечения.

Питающие сети 110 кВ и 27,5 кВ рекомендуется выполнить на железобетонных и металлических опорах.

Марка и сечение провода линий электропередач, а также марка оборудования и мощность трансформаторных подстанций  определяются на стадии рабочего  проектирования.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – II и III категории, необходимая степень надежности обеспечивается установкой  двухтрансформаторных ТП.

В таблице представлены укрупненные нагрузки по р.п. Нижняя Пойма.

Расчет электрических нагрузок

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (м2.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административная застройка |  | 91244,37 | 5062,68 | 0,6 | 3037,61 |
| 2 | Жилая застройка | 1-5 | 286200 |  | 0,9 | 4323,40 |
| 3 | Промышленные объекты | 1-5 | 78354 | 3525,93 | 0,8 | 2820,74 |
| Итого по р.п. Нижняя Пойма: |  |  |  |  |  | 10181,75 |

Суммарная электрическая нагрузка р.п. Нижняя Пойма составляет 10,2 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 11,8 МВт.

5.6 Охрана окружающей среды

5.6.1 Зоны с особыми условиями использования территорий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на территории поселения.

5.6.2 Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

- Таблица 15

Санитарно-защитные зоны р.п. Нижняя Пойма

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Завод по производству минералловатных плит, газобетонных блоков | 300 |
| 2 | Полигон ТБО | 500 |
| 3 | Деревообрабатывающий цех | 100 |
| 4 | Лесопилка | 100 |
| 5 | Шпалопропитывающий завод | 300 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения | 200,150 |
| 7 | Автозаправочная станция, СТО | 50,50 |
| 8 | Прачечная, химчистка, баня | 50 |
| 9 | Гаражи-СТО-автомойка (комплекс) | 50 |
| 10 | Хлебозавод | 100 |
| 11 | Рынок | 50 |
| 12 | Гаражи ЖКХ | 100 |
| 13 | Производственная территория УРУОУХД Гусфин РФ | 50 |
| 14 | Производственное здание НГЧВ-3 | 50 |
| 15 | Котельная | 50 |
| 16 | Газорегуляторный пункт | 20 |
| 17 | Хлебоприемное предприятие | 50 |
| 18 | Гаражи индивидуального транспорта | 15 |
| 19 | Кладбище | 50 |
| 20 | Электроподстанция | 50 |
| МО п. Нижняя Пойма |  |  |
| 1 | Газораспределительная станция «Нижняя Пойма» | 150 |

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Для точного установления санитарно-защитных зон котельных необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов.

5.6.3 Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории муниципального образования градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон. Гидрография муниципального образования  представлена реками Решеты, Точильная, Цыганский Лог, Ключи, Болотная, Верблюд, ручьем Бараниха с образуемым прудом и мелкими речушками и ручьями.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения, в настоящее время, нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов, без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны рек Решеты, Точильная, Цыганский Лог, Ключи, Болотная, Верблюд, ручья Бараниха установлена в размере 50 м.  Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной полосы и водоохраной зоны мелких рек и ручьёв муниципального образования  устанавливается в размере 50 м.

5.6.4	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории предусматривается размещение подземных источников водоснабжения, оборудованных водоочистными сооружениями.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 м, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения, является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

5.6.5. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории городского поселения, имеются линии электропередачи напряжением 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 110 кВ устанавливаются в размере  20 м,  согласно  Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

На территории муниципального образования проходит однопутная железная дорога, санитарно-защитная зона от которой устанавливается шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. В данной ситуации в СЗЗ железной дороги попадает жилая застройка.

Проектом предусматривается проведение специальных шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация специальных многоярусных зеленых полос) между железнодорожными путями и жилой застройкой расположенной в р.п. Нижняя Пойма. Проведение подобных мероприятий позволяет сократить размер санитарно-защитной зоны железной дороги до 50 метров, в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На территории муниципального образования проходит автомобильная дорога III технической категории, санитарно-защитная зона от которой устанавливается шириной 100 м в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположенных в восточной части р.п. Нижняя Пойма с термохимической обработкой осадка  при расчетной производительности 3200 м³/сут устанавливается в размере 150 м, и расположенных в северной части, на территории шпалопропитывающего завода, устанавливается в размере 200 м согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На территории муниципального образования проходит магистральный нефтепровод, санитарно-защитная зона от которого составляет 150 м в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Рядом с нефтепроводом проходит магистральный газопровод высокого давления, транспортирующий природный газ.  Охранные зоны, вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ,  устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92г.  № 9 и составляют 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов  высокого давления установлены в размере 250 м в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальное расстояние  по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, проходящего по территории населенного пункта, устанавливается в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Ширина минимального расстояния от  газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

5.6.6	Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

5.6.6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах муниципального образования генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха;

- использование в качестве топлива в котельных природного газа;

- оборудование автомобильных заправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

5.6.6.2. Мероприятия по охране водной среды

К мероприятиям по охране водной среды на территории муниципального образования п. Нижняя Пойма относятся:

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек Решеты,  Точильная,  Цыганский Лог,  Ключи, Болотная,  Верблюд, их притоков, ручья Бараниха;

- расчистка прибрежных территорий рек Решеты, Точильная, Цыганский Лог,  Ключи,  Болотная,  Верблюд, ручья Бараниха;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод, несанкционированного сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- строительство канализационных очистных сооружений.

5.6.6.3.Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

К мероприятиям по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории муниципального образования относятся:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

5.6.6.4.Мероприятия по санитарной очистке поселения

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна, вследствие  гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

I очередь строительства:

- строительство полигона ТБО, оборудованного биологическими камерами для утилизации трупов животных  в северной части населенного пункта;

- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Вывоз отходов с территории жилого комплекса будет производиться спецтранспортом на полигон ТБО. Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объем образующихся в р.п. Нижняя Пойма отходов, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока, составит около 57 тыс.тонн. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона  площадью 2,3 га.

Необходимый участок под территорию кладбища принимается исходя из нормы 0,24 га на 1 тыс. человек, в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В селе Нижняя Пойма  необходимая площадь кладбища составляет 2,3 га.

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного и техногенного характера  на функционирование проектируемой территории

Согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории населенного пункта.

ЧС техногенного характера:

- промышленные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- опасные происшествия на транспорте и на водных объектах.

ЧС природного характера:

- паводок;

- сильный ветер (шторм, шквал, ураган);

- сильные осадки (продолжительный дождь ливень, сильный снегопад);

- гололед (град);

- гроза;

- природный пожар.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Перечень потенциально опасных объектов.

На территории проектируемой застройки потенциально опасные и вредные объекты:

- завод по производству минералловатных плит, газобетонных блоков;

- деревообрабатывающий цех;

- лесопилка;

- шламопропитывающий завод;

- хлебозавод;

- котельные;

- газорегуляторные пункты;

- газораспределительная станция;

- автозаправочные станции;

-  водопроводные, канализационные сети;

- линии электропередачи;

- полигон ТБО.

- Согласование проекта генерального плана

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007г. № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых:

- границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности;

- границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

| - № | - Наименование предложения, подлежащего согласованию | - Вопросы, подлежащие согласованию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Границы категорий земель |  |  | - Границы земельных участков, находящихся в собственности РФ | - Границы территорий объектов культурного наследия | - Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения | - Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках |
|  |  | - Лесного фонда | - Особо охраняемых природных территорий федерального значения | - Обороны и безопасности |  |  |  |  |
|  | - Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов (р.п. Нижняя Пойма ) | - + |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:

- границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

| - № | - Наименование предложения, подлежащего согласованию | - Вопросы, подлежащие согласованию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Границы категорий земель |  | - Границы земельных участков, находящихся в собственности субъекта РФ | - Границы территорий объектов культурного наследия | - Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения | - Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта РФ |
|  |  | - Сельскохозяйственного назначения | - Особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |
|  | - Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (р.п. Нижняя Пойма) | - + |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, городским округом, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Нижнеингашского муниципального района, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Нижнеингашского муниципального района положений о территориальном планировании.

Общий вывод: с учетом изложенного, проект генерального плана поселения подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере градостроительства в части согласования перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов, с высшим исполнительным органом государственной власти Красноярского края в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Проект генерального плана поселения подлежит направлению на согласование с органами местного самоуправления Нижнеингашского муниципального района, в границах которого находится поселение.

Процедура согласования проекта генерального плана поселения должна быть завершена до назначения публичных слушаний по проекту генерального плана.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам государственной власти и органам местного самоуправления. В случае не поступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения, такой проект считается согласованным с указанными органами.

- Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние, 2011 г. |  | Расчетный срок, 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поселение | р.п. Нижняя Пойма | поселение | р.п. Нижняя Пойма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель | га | 27 074,21 | - | 27 074,21 | - |
|  | в том числе | % | 100 |  | 100 |  |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 927.22 | 879,81 | 2235,30 | 2187,88 |
|  |  | % | 3 | - | 8,3 | - |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 9408.85 | - | 9403,39 | - |
|  |  | % | 35 | - | 34,7 | - |
| 1.3 | Земли промышленного и иного специального назначения | га | 454.16 | - | 298,94 | - |
|  |  | % | 2 | - | 1,1 | - |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 16283.97 | - | 15135,55 | - |
|  |  | % | 60 | - | 55,9 | - |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - |
| 1.6 | Земли запаса | га | - | - | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | - | 9 189 | - | 9 530 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | - | - | 103,7 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | - | 9,9 | - | 4,4 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | - | 1710 | - | 2 120 |
|  |  | % | - | 19 | - | 22 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | - | 4868 | - | 5 800 |
|  |  | % | - | 55 | - | 61 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | - | 2346 | - | 1 610 |
|  |  | % | - | 26 | - | 17 |
| 2.4 | Показатели естественного движения населения (данные на конец 2006 г.) |  |  |  |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | - | 27 | - | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | 249,3 | - | 287,1 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 128 | - | - |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | - | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 93,7 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 1 466 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 37,6 | - | - |
| 3.2.2 | Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 1 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 3 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 0,4 | - | - |
| 3.2.3 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 75,9 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 507 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 30,4 | - | - |
| 3.2.4 | Многоквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 22,7 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 105 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 9,1 | - | - |
| 3.2.5 | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 25,9 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 33 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 10,4 | - | - |
| 3.2.6 | Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 9,7 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 6 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 3,9 | - | - |
| 3.2.7 | Многоквартир. жил. дом, 4 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 6,2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 3 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 2,5 | - | - |
| 3.2.8 | Многоквартир. жил. дом, 5 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 13,7 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 4 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 5,5 | - | - |
| 3.2.9 | Общежитие, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,5 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 1 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 0,2 | - | - |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | - |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | - | - | - |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Малоэтажная жилая застройка | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 56,8 |
|  |  | % от общ. объема строящегося жилищного фонда | - | - | - | 52,4 |
| 3.3.2 | Среднеэтажная жилая застройка | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 51,6 |
|  |  | % от общ. объема строящегося жилищного фонда | - | - | - | 47,6 |
| 3.4 | Общий объем жилищного фонда с износом более 60 % | Sобщ., тыс. м2 | - | 30,5 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 209 | - | - |
|  |  | % от действ. общ. объема жил. фонда | - | 12,3 | - | - |
|  | в т. ч. из общ. объема ветхого жил. фонда: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 1,3 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 16 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 4,3 | - | - |
| 3.4.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 17,4 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 137 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 57 | - | - |
| 3.4.3 | Многоквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 9,0 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 51 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 29,5 | - | - |
| 3.4.4 | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 2,8 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 5 | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 9,2 | - | - |
| 3.5 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 71,5 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 709 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | - | - | 28,7 |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 28,8 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 455 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - | - | 40,3 |
| 3.5.2 | Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 0,3 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - | - | 0,4 |
| 3.5.3 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 24,7 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 183 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - | - | 34,5 |
| 3.5.4 | Многоквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 12,2 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 62 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - | - | 17,1 |
| 3.5.5 | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 5,5 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 8 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - | - | 7,7 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 178,7 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 1 433 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | - | - | 71,7 |
|  | в т. ч. в общем объеме сохраняемого жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 65,7 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 1 023 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | - | - | 36,8 |
| 3.6.2 | Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 0,8 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 3 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | - | - | 0,4 |
| 3.6.3 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 51,3 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 325 |
|  |  | % от общ. объема сохранчемого жилищного фонда | - | - | - | 28,7 |
| 3.6.4 | Многоквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 10,5 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 43 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | - | - | 5,9 |
| 3.6.5 | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 20,3 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 25 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | - | - | 11,3 |
| 3.6.6 | Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 9,7 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 6 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | - | - | 5,4 |
| 3.6.7 | Многоквартир. жил. дом, 4 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 6,2 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 3 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | - | - | 3,5 |
| 3.6.8 | Многоквартир. жил. дом, 5 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 13,7 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 4 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | - | - | 7,7 |
| 3.6.9 | Общежитие, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | - | - | 0,5 |
|  |  | кол-во домов | - | - | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | - | - | 0,3 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | - | 30 | - | 100 |
|  | - канализацией | % от общего жилищного фонда | - | 20 | - | 100 |
|  | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 45 | - | 100 |
|  | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 | - | 100 |
|  | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 0 | - | 100 |
|  | - связью | % от общего жилищного фонда | - | 70 | - | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | 3 | - | 8 |
|  |  | мест | - | 320 | - | 655 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 35 | - | 69 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | - | 3 | - | 3 |
|  |  | мест | - | 1 705 | - | 1260 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | - | 184 | - | 132 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 2 | - | 2 |
|  |  | мест | - | 231 | - | - |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 25 | - | - |
| 4.1.4 | Учебно-производственный комбинат | объект | - | - | - | 1 |
|  |  | мест | - | - | - | 100 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | - | - | 10 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Больница | объект | - | 2 | - | 1 |
| 4.2.2 | Поликлиника | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.2.3 | Станция скорой медицинской помощи | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.2.4 | Молочная кухня | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.2.5 | Аптека | объект | - | 2 | - | 2 |
| 4.2.6 | Гинекологическое отделение | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.2.7 | Хирургия | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.2.8 | Лаборатория | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.2.9 | ФАП | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.2.10 | Морг | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.2.11 | Ветеринарный пункт | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | - | 6 | - | 3 |
|  |  | м2 общей площади пола | - | 524 | - | - |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | - | 57 | - | - |
| 4.3.2 | Спортивный комплекс | объект | - | - | - | 2 |
| 4.3.3 | Хоккейная коробка | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.3.4 | Стадион | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.3.5 | Бассейн | объект | - | - | - | 1 |
|  |  | кв. м зеркала воды | - | - | - | 300 |
|  |  | кв. м зеркала воды на 1000 человек | - | - | - | 31 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры (досуговый центр) | объект | - | 3 | - | 4 |
|  |  | мест | - | 280 | - | - |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 30 | - | - |
| 4.4.2 | Кинотеатр | объект | - | - | - | 1 |
|  |  | мест | - | - | - | 290 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | - | - | 30 |
| 4.4.3 | Библиотека | объект | - | 2 | - | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | - | 39,2 | - | 43 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | - | 4,2 | - | 4,5 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | - | 54 | - | 40 |
|  |  | кв.м. торговой площади | - | 4 570 | - | - |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | - | 494 | - | - |
| 4.5.2 | Рынок | объект | - | 1 | - | 1 |
|  |  | кв.м. торговой площади | - | 385 | - | - |
|  |  | кв.м. торговой площади/мест на 1000 человек | - | 42 | - | - |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе | объект | - | 2 | - | 4 |
|  |  | мест | - | 59 | - | 460 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 6 | - | 48 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.7.2 | Суд | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.8.2 | Пожарное депо | объект (автомобиль) | - | 1 (4) | - | 1 (6) |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | КБО | объект (рабочее место) | - | - | - | 1 (85) |
| 4.9.2 | Баня | объект (мест) | - | - | - | 1 (50) |
| 4.9.3 | Прачечная | объект | - | - | - | 1 |
|  |  | кг белья в смену | - | - | - | 1 145 |
|  |  | кг белья в смену на 1000 человек | - | - | - | 120 |
| 4.9.4 | Химчистка | объект | - | - | - | 1 |
|  |  | кг белья в смену | - | - | - | 110 |
|  |  | кг вещей в смену на 1000 человек | - | - | - | 12 |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка | объект (операционное место) | - | 1 (4) | - | 1 (4) |
| 4.10.2 | Отделения банков | объект (операционное место) | - | 1 (1) | - | 1 (1) |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Почта | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.12 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 | Церковь | объект | - | 1 | - | 1 |
| 4.12.2 | Часовня | объект | - | - | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Протяженность основных улиц и проездов, | км | - | - | - | - |
|  | -всего |  | - | 98,5 | - | 101,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - магистральные улицы районного значения |  | - | - | - | 11,5 |
|  | - улицы и дороги местного значения |  | - | - | - | 90,0 |
| 5.1.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности, | км | - | - | - | 0 |
| 5.1.3 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | шт | - | - | - | 0 |
| 5.1.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, | Авт./1000чел. | - | 150 | - | 350 |
| 5.1.5 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец, | мин | - | - | - | 5-7 |
| 5.1.6 | Аэропорты (местного значения), | ед | - | - | - | - |
| 5.1.7 | Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | - | 31 | - | 693 |
| 5.1.8 | Станции технического обслуживания, | объект | - | 1 | - | 3 |
| 5.1.9 | Автозаправочные станции | объект | - | 2 | - | 2 |
| 5.1.10 | Автомойки | объект | - | - | - | 1 |
| 5.1.11 | Автодорожный мост | объект | - | 5 | - | 8 |
| 5.1.12 | Пешеходный мост | объект | - | 2 | - | 2 |
| 5.1.13 | Железнодорожный мост | объект | - | 4 | - | 4 |
| 5.1.14 | Железнодорожный вокзал | объект | - | 2 | - | 2 |
| 5.1.15 | Эстакада | объект | - | 1 | - | 1 |
| 5.2 | Территория муниципального образования |  |  | - |  | - |
| 5.2.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, | км | 179,6 | - | 179,6 | - |
|  | с капитальным типом покрытия |  | 20,6 | - | 20,6 | - |
|  | с переходным типом покрытия |  | 47,0 | - | 47,0 | - |
|  | с низшим типом покрытия |  | 112,0 | - | 101,0 | - |
| 5.2.3 | Протяженность железной дороги, | км | 24,5 | - | 24,5 | - |
| 5.2.4 | Объекты транспортной инфраструктуры | ед |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Автодорожный мост |  | 2 | - | 2 | - |
| 5.2.6 | Железнодорожный мост |  | 4 | - | 4 | - |
|  | Железнодорожная станция |  | 1 | - | 1 | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | - | - | 3728,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | - | - | 3202,08 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | - | - | 526,06 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | - | - | - | 3900 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | - | - | - | 3900 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | - | - | 230 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | - | - | 230 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | - | 22,5 | - | 39,0 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | - | - | 3156,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | - | - | 2630,28 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | - | - | - | 526,06 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | - | - | 3200 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | 7,4 | - | 26,2 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - | 4,04 | - | 4,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | - | 4,04 | - | 4,51 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | 950 | - | 1200 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | - | 950 | - | 1200 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | 2х10 | - | 2х16 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | - | 52,7 | - | 41,5 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | - | - | 66781 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - | - | 66781 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | 24.78 | - | 23.2 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - | - | - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - | 0.081 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | 21,331 | - | 12,385 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | - | - | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | - | - | 21,96 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | - | - | 21,96 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - | - | 1 |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | - | - | - | 19,2 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 | - | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 50 | - | 3810 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Единиц/га | - | - | 1/ 2,3 | 1/ 2,3 |
| 6.7.2 | Общая площадь свалок | Единиц/га | - | - | - | - |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории | Единиц |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | Единиц | - | - | - | - |
| 6.8.2 | Общее количество кладбищ | Единиц/га | 1/ 2,1 | 1/ 2,1 | 1/ 2,3 | 1/ 2,3 |
| 7. | Ориентировочная стоимость строительства по мероприя-тиям реализации проекта |  |  |  |  |  |
|  | Всего | млн. руб. | - | - | - | 3290,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | жилищное строительство | млн. руб. | - | - | - | 557,17 |
| 7.2 | социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - | - | 368,73 |
| 7.3 | Улично-дорожная сеть | млн. руб. | - | - | - | 1250,14 |
| 7.4 | Инженерное оборудование | млн. руб. | - | - | - | 1043,26 |

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ